I.	ТЕМА УРОКА:    Устройство и работа молотильного аппарата зерноуборочного

комбайна.

II.	ЦЕЛЬ УРОКА:

а)	познавательная - познакомить и изучить с учащимися общее устройство 2-х
барабанной молотилки, назначение ее составляющих, особенности устройства различных
молотилок (1-барабанных, штифтовых);

б)	развивающая -	развитие у учащихся активности внимания, логического
мышления при ответах, элементов самостоятельности;

в)	воспитательная - объяснить учащимся как скажется правильный выбор режима
работы молотильного аппарата для предотвращения потерь зерна.

III.	МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА:

Рассказ, обмен мнениями, самостоятельная работа учащихся (введение в заключительную часть урока нетрадиционный элемент).

IV.	Материальное обеспечение урока:

Плакаты:   Устройство   1   и   2-х   барабанных   молотилок,   молотильное устройство рисоуборочного комбайна. Регулировки молотилок, подвеска подбарабаний. разрез комбайна «Енисей-1200».

ХОД  УРОКА

I. Организационная часть - проверка наличия учащихся, готовность их к уроку (ручки,

тетради).

П. Проверка домашнего задания:

- Назвать из каких частей состоит жатка комбайна.

- Каково назначение мотовила, шнека, режущего аппарата, наклонной камеры?

- Как устроена наклонная камера?

4.	Назовите предохранительные устройства жатки на какой крутящий момент они
рассчитаны?

III. Изложение нового материала.

1.	Основные части молотилки комбайна (Молотильное устройство, соломотряс,
очистка с транспортирующими устройствами (шнеки, элеваторы), система передач,
площадка (кабина) управления, гидросистема, электрооборудование).

- Назначение молотильного аппарата - принимать хлебную массу с наклонной камеры и выделять из нее зерно (обмолачивать).

- Устройство молотильного аппарата.

а)	приемная камера с приемным битером;

б)	два барабана с деками, промежуточный и отбойный битеры, сепарирующая и
направляющая решетки, механизм изменения частоты оборотов вращения барабанов
(вариатор), механизм подвески и регулировки дек.

Приемная камера - для скапливания в ней камней и других твердых частиц поступающих

с хлебной массой и предохраняет барабаны от поломок.

Битеры (приемный, промежуточный, отбойный) - лопастные, для направления хлебной

массы между барабаном и декой.

Решетки (сепорирующая и направляющая) - не допускает просеивание соломистой массы

на очистку, направляет солому на клавиши соломотряса.

Молотильные барабаны - разделены дисками, установлены на валу в подшипниках,

закрепленных на корпус молотилки. Снаружи на барабанах закреплены по 8 бугей на

подбичниках правого и левого рифления.

ПОдбарабанья (деки)   - односекционные с углом охвата барабана 127С, закреплены 4

подвесками к торсионным валом.

4.	Работа молотильного аппарата.

Барабаны диаметром 550мл., вращаются с большой частотой: 1 бар - 500-1150 об/мин.

2 бар-550-1120 об/мин. Обороты зависят от культуры и состояния хлебной массы. Хлебная масса проходя между барабаном   и   декой   от   трения   разрушается,   зерно   просеивается   через   деку   на транспортную доски. При оптимальных условиях деки выделяют 85-95% зерна.

5.	Регулировки молотильного аппарата.

а)	основная - зазор между барабаном и декой. Устанавливается из кабины рычагами.
Диапозон заборов: на входе 18-50 мм.

на выходе - 3-48 мм.

б)	дополнительная - частота вращения барабанов изменяется гидровариатором
от780-1265 об/мин. Обе регулировки зависят от вида убираемой культуры и состояния
хлебной массы (влажность, засоренность, спелость).

6.	Конструктивные особенности молотилок и молотильных аппаратов.

а)	однобарабанные («Нива», «Енисей»-1200-1»)

«Дон-1500». Нет одного барабана и деки, промежуточного битера и сипарирующей решетки.

б)	молотилка рисоуборочного комбайна «Енисей-1200Р».

Вместо первого бильного барабана и деки установлен штифтовый барабан и дека.

IV.	Вывод.

Во время уборки важно так настроить работу молотилки и в частности молотильного аппарата, чтобы было как можно меньше потерь как свободным зерном, так и не было дробления зерна. Работа и настройка молотильного аппарата зависит от культуры и ее состояния. Нужно знать, что первый барабан всегда вращается медленнее второго, а зазоры между барабаном и декой всегда больше, т.е. режим работы второго барабана более жесткий, т.к. задача второго барабана выделить все оставшиеся зерно после прохода хлебной массы через пространство первого барабана.

Слишком большие обороты и малые зазоры могут привести к дроблению зерна, что тоже недопустимо. Важно помнить, что дополнительной регулировкой пользуются в том случае, если основной не удается полностью устранить дробление зерна или добиться полного вымолота.

V.	Закрепление нового материала

Для закрепления нового материала в проведении урока вводится элемент соревнования.

Учащимся  подготовить по 3 вопроса по новой теме.