Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Методические указания по выполнению курсовой работы

для студентов специальности 12.04.02 Землеустройство

Составитель преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» Зайчикова Н.А.

Экономика землеустройства: Метод. указ. по выполнению курсовой работы для студентов 12.04.02  Землеустройство

Содержат введение, требования к построению курсовой работы, задание, рекомендации по выполнению практических расчетов, приложения.

Содержание

Введение

- Установление черты сельских поселений.

  - Общие положения.

  - Расчет площади земель, передаваемых в ведение сельской администрации.

- Образование землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства.

  - Общие положения.

  - Установление площади землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства.

  - Размещение и формирование землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства.

  - Размещение жилой зоны (хозяйственного центра) крестьянского хозяйства.

  - Установление необходимого состава площадей угодий в границах землепользования крестьянского хозяйства.

  - Проектирование границ землепользования крестьянского хозяйства

- Упорядочение землепользований сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств.

  - Общие положения.

  - Способы устранения недостатков и расчет денежной компенсации, потребностей в рабочей силе, объемов грузов и транспортных затрат.

  - Экономическое обоснование проектного решения.

- Экономическая оценка трансформации и улучшения угодий

  - Общие положения.

  - Экономическая эффективность мероприятий по трансформации и улучшению.

Заключение.

Список используемой литературы.

Приложения.

# Введение

Курсовая работа по экономике землеустройства выполняется студентами специальности землеустройство  в пятом семестре 3  курса.

Целью курсовой работы является систематизация и закрепление теоретических знаний студентов, а также подготовка их к самостоятельному решению конкретных задач в условиях предприятия.

Основной задачей, стоящей перед студентом при выполнении работы, является приобретение навыков проектирования затрат на землеустроительные работы и оценки эффективности проектов.

Каждый студент выполняет работу самостоятельно, в соответствии с установленным ему вариантом задания. Выполненная курсовая работа сдается в учебную часть для проверки ее руководителем с последующей защитой в установленные им сроки.

Для удобства настоящие методические указания разбиты на 3 раздела:

1) требования к построению курсовой работы;

2) задание;

3) рекомендации по выполнению практических расчетов. В рекомендациях рассмотрен сквозной пример расчетов по данным нулевого варианта.

# 1. Требования к построению курсовой работы

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы:

- титульный лист;

- задание;

- оглавление;

- абсолютные значения по варианту;

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- список использованной литературы;

- приложения.

Ниже (см. 1.1-1.9) приведены рекомендации по разработке и оформлению структурных элементов курсовой работы.

1.1. Титульный лист.

Титульный лист является первой страницей и оформляется согласно приложению 1. Надписи на титульном листе выполняются компьютерным или машинописным способом черным цветом. Надписи, относящиеся к теме курсовой работы, выполняются шрифтом 16 или 18 прописными буквами, остальные шрифтом 14, используя прописные и строчные буквы.

1.2. Задание.

Задание на курсовую работу оформляется в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «задание» методических указаний.

1.3. Оглавление.

Оглавление включает последовательно перечисленные наименования всех разделов, подразделов, пунктов (если последние имеют наименования) и приложений с указанием номеров страниц, соответствующих началу каждой главы, раздела, подраздела, пункта, приложения.

1.4. Перечень условных обозначений, сокращений, символов, терминов.

Принятые в работе малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы, единицы величин и специфические термины должны быть представлены в виде отдельного списка. Если они в работе повторяются менее  трех раз, отдельный список не составляют, а расшифровку дают непосредственно в тексте работы при первом упоминании.

1.5. Введение.

Во введении обосновывается актуальность темы работы и ее соответствие задачам экономического и социального развития территории и предприятия.

1.6. Основная часть.

В основной части курсовой работы освещаются вопросы теории и практики, связанные с сущностью экономики землеустройства.

В пунктах «общие положения» студент должен проявить знания теории экономики землеустройства в виде освещения вопросов, касающихся названий глав. Объем пунктов «общие положения» 4-10 страниц.

В остальных пунктах курсовой работы необходимо выполнить расчеты.

1.7. Заключение.

Заключение должно содержать оценку полученных результатов по каждой главе. В нем необходимо привести экономическую оценку землеустроительных решений.

1.8. Список использованной литературы.

Список использованной литературы содержит сведения о литературе, которая была использована студентом при выполнении курсовой работы. Все источники располагаются в следующем порядке: государственные законодательные и нормативные акты, государственные стандарты; затем все остальные источники в алфавитном порядке (по фамилии автора или по названию).

1.9. Приложения.

В приложения к курсовой работе рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением работы. На приложения должна даваться ссылка в тексте. Все приложения нумеруются и имеют заголовок.

# 2. Задание

В задании на курсовую работу необходимо привести: тему курсовой работы, вариант задания, задание, условия, используемые обозначения и их абсолютные значения по варианту.

2.1. Тема. Все студенты выполняют работу по одной теме: «Экономическое обоснование и оценка эффективности землеустроительных решений».

2.2. Вариант задания каждому студенту определяется преподавателем.

2.3. Задание. В теоретической части курсовой работы следует проявить знания экономики землеустройства. В практической (проектной) части определить  наиболее экономичные пути улучшения использования земли  и повышения эффективности территориального и внутрихозяйственного  землеустройства.

2.4. Условия (одинаковые для всех вариантов) изложены ниже.

В данной курсовой работе разрабатывался проект межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий.

Природно-климатические условия зоны расположения хозяйств благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур и эффективного ведения сельскохозяйственного производства. Климат умеренно-континентальный. Среднесуточная температура воздуха +4С, средние суммы осадков за год 542 мм, в зимний период устойчивый снежный покров. Сумма температур за период с температурой выше 10С составляет 2150-2200С.

Преобладающие ветры юго-восточного направления, метелевые ветры имеют юго-западное направление, суховейные – южное.

Связь с районным центром, пунктами продажи и переработки сельскохозяйственной продукции осуществляется по автодороге областного значения, имеющей твердое покрытие (асфальт). Кроме того, по территории землепользования проходит дорога районного значения, также с твердым покрытием.

Водоснабжение населенных пунктов и производственных центров осуществляется из артезианских скважин по водопроводу. Дебит артезианских скважин достаточен для обеспечения как бытовых, так и производственных нужд.

Рельеф представлен слабоволнистой долиной. Пологие склоны водоразделов имеют крутизну до 2 градусов, выпуклые - до 3. Преобладающими почвами на территории землепользования являются черноземы различной степени оподзоленности, серые лесные почвы, дерново-подзолистые, пойменные, овражно-балочные. По механическому составу преобладают средне и тяжелосуглинистые.

Сельскохозяйственные предприятия специализируются на производстве молока, мяса крупного рогатого скота и зерна.

Примечание. В случае отсутствия, каких либо данных студент может взять их из приведенных рекомендаций по выполнению расчетов или принять самостоятельно, сделав при этом соответствующее примечание.

## Абсолютные значения по варианту № 0 (указать номер варианта)

| № показателей | Наименование показателей | Абсолютные значения по варианту |
| --- | --- | --- |
| 1. | Глава I. Установление черты сельских поселений |  |
| 1.1. | Земли с.-х. предприятия - всего, га | 3500 |
| 1.1.2. | В том числе: пашни | 2050 |
| 1.1.3. | многолетних насаждений | 0 |
| 1.1.4. | залежей | 25 |
| 1.1.5. | сенокосов | 30 |
| 1.1.6. | пастбищ | 820 |
| 1.1.7. | Итого с.-х. угодий | 2925 |
| 1.2. | Приусадебных земель | 75 |
| 1.3. | Лесных площадей | 250 |
| 1.4. | Древесно-кустарниковых насаждений | 90 |
| 1.5. | Болот | 30 |
| 1.6. | под водой | 15 |
| 1.7. | под дорогами, прогонами | 50 |
| 1.8. | под общественными дворами, улицами и площадями | 5 |
| 1.9. | под общественными постройками | 60 |
| 1.10. | Посторонние землепользования в границах населенного пункта: земли промышленности, связи, транспорта и т.д. | 0 |
| 1.11. | земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного и др. назначения | 0 |
| 1.12. | ВСЕГО посторонних землепользований, га | 0 |
| 1.13. | Размеры населенного пункта: число дворов | 150 |
| 1.14. | число жителей | 300 |
| 1.15. | Поголовье скота, усл. гол | 110 |
| 1.16. | Площадь приусадебных участков, га | 68.6 |
| 1.17. | Размер личного подсобного хозяйства на перспективу, га | 0.6 |
| 1.18. | Ожидаемый рост размера населенного пункта на перспективу, %: в том числе населения | 10 |
| 1.19. | дворов | 10 |
| 1.20. | поголовья скота | 10 |
| 1.21. | Требуется на 1 усл. голову скота в год: сена | 10 |
| 1.22. | зеленого корма | 40 |
| 1.23. | Урожайность кормовых угодий, ц/га: сенокосов | 40 |
| 1.24. | пастбищ | 140 |
| 1.25. | Средний оценочный бал пашни | 36 |
| 1.26. | Средний оценочный бал сенокосов | 17 |
| 1.27. | Средний оценочный бал пастбищ | 13 |
| 1.28. | Средний оценочный бал с.-х. угодий | 25 |
| 1.29. | Средняя продуктивность сельскохозяйственных угодий, ц к.ед. | 12 |
| 2. | Глава II. Образование землепользования КФХ |  |
| 2.1. | Состав крестьянской семьи, чел. | 6 |
| 2.2. | в том числе трудоспособных, чел. | 4 |
| 2.3. | пенсионеров, чел. | 2 |
| 2.4. | Объемы производства продукции : зерно, ц | 200 |
| 2.5. | картофель, ц | 2100 |
| 2.6. | откорм свиней, ц | 8 |
| 2.7. | молоко, ц | 450 |
| 2.8. | Затраты труда на произв. 1 ц продукции, чел.-ч.: зерно | 0.81 |
| 2.9. | картофель | 3.2 |
| 2.10. | молоко | 9 |
| 2.11. | свиньи | 20 |
| 2.12. | Урожайность с.-х. культур, ц/га: зерно (яровой ячмень) | 20 |
| 2.13. | картофель | 220 |
| 2.14. | Надой молока на 1 корову в год, ц | 37 |
| 2.15. | Привес на 1 голову молодняка КРС, ц | 4 |
| 2.16. | Привес свиней на откорме на 1 голову, ц | 1 |
| 2.17. | Затраты кормов на произв. 1 ц продукции, ц. к. ед.: молока | 1.3 |
| 2.18. | мяса КРС | 14.1 |
| 2.19. | мяса свиней | 8.2 |
| 2.20. | Годовой фонд рабочего времени членов крестьянского хозяйства, чел.-ч.: 1 трудоспособного | 2400 |
| 2.21. | 1 пенсионера | 1400 |
| 2.22. | в целом по хозяйству | 12400 |
| 2.23. | Средняя продуктивность 1 га с.-х. угодий, ц. к.ед. | 11 |
| 2.24. | Среднерайонная норма бесплатной передачи с.-х. угодий в собственность граждан, га | 11 |
| 2.25. | Средний показатель качества с.-х. угодий, балл: по району | 23 |
| 2.26. | по хозяйству | 27.5 |
| 3 | Глава III. Упорядочение землепользований сельскохозяйственных предприятий, КФХ |  |
| 3.1. | Площадь участка, га | 36.5 |
| 3.1.1. | СХП "Рассвет" | 25 |
| 3.1.2. | СХП "Русь" |  |
| 3.2. | Распределение участка в СХП "Рассвет" и СХП "Русь" , % | 80 |
| 3.2.1. | зерновые | 20 |
| 3.2.2. | картофель | 25 |
| 3.3. | Нормативная стоимость 1 га земли, тыс. р. |  |
| 3.4. | Балл пашни |  |
| 3.4.1. | СХП "Рассвет" | 33 |
| 3.4.2. | СХП "Русь" | 33 |
| 3.5. | Урожайность в СХП "Рассвет" и СХП "Русь", ц/га |  |
| 3.5.1. | зерновые | 17.4 |
| 3.5.2. | картофель | 180 |
| 4. | Глава IV. Технико-экономическая оценка образование землепользования несельскохозяйственного объекта |  |
| 4.1. | Размер промышленной площадки, га |  |
| 4.1.1. | Вариант №1 | 1 |
| 4.1.2. | Вариант №2 | 1 |
| 4.2. | Площадь площадки для размещения временной строительной базы, га |  |
| 4.2.1. | Вариант №1 | 0.2 |
| 4.2.2. | Вариант №2 | 0.2 |
| 4.3. | Балл кадастровой оценки участков |  |
| 4.3.1. | Вариант №1 | 38 |
| 4.3.2. | Вариант №2 | 39 |
| 4.4. | Основные параметры (переносимых) сносимых зданий и сооружений, кв. м |  |
| 4.4.1. | Вариант №1 | 82 |
| 4.4.2. | Вариант №2 | 17 |
| 4.5. | Средняя урожайность озимой пшеницы, ц/га |  |
| 4.5.1. | Вариант №1 | 22.1 |
| 4.5.2. | Вариант №2 | 22.1 |
| 4.6. | Среднее увеличение расстояния, км |  |
| 4.6.1. | Вариант №1 | 0.5 |
| 4.6.2. | Вариант №2 | 0.5 |
| 4.7. | Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. р./га |  |
| 4.7.1. | Вариант №1 | 2500 |
| 4.7.2. | Вариант №2 | 2500 |
| 5. | Глава V. Экономическая оценка трансформации и улучшения угодий (исходные данные по варианту в главе I. Установление черты сельских поселений) |  |
| 5.1. | Размер трансформации в пашню, % |  |
| 5.1.1. | Залежь | 100 |
| 5.1.2. | Сенокосы всего | 70 |
| 5.1.3. | Пастбища всего | 30 |
| 5.1.4. | Под дорогами, прогонами | 10 |

# 3. Рекомендации по выполнению теоретической части и практических расчетов

В данном разделе приведена примерная последовательность выполнения теоретической и проектной (практической) части курсовой работы. Даны также формы наиболее необходимых таблиц, часть необходимых формул. Расчеты выполнены на примере нулевого варианта.

Студент при выполнении расчетов может по своему усмотрению пользоваться другими таблицами, приемами расчетов, формулами. Однако, меняя обозначения показателей в формулах или вводя дополнительные, обязан давать пояснения непосредственно под формулой.

Введение

Примечание. В данном разделе привести понятие, содержание и задачи межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, общие положения образования и развития крестьянских хозяйств. Указывать цель и задачи работы, основные направления решения поставленных задач.

## Глава I. Установление черты сельских поселений

## Общие положения

Примечание. В данном пункте дать определение «черта сельского поселения»,  состав земель сельских поселений, особенности использования земли, установление и изменение черты сельских населенных пунктов

## 1.2.  Расчет площади земель, передаваемых в ведение сельской администрации

Площадь различных угодий в существующих границах поселений устанавливается по имеющимся данным учета земель на момент составления проекта. Расчеты по обоснованию выделения дополнительных площадей для ведения личного приусадебного хозяйства производятся с учетом перспектив развития сельского поселений (количества дворов, численности населения) (табл. 1.1) и предельных норм наделов, установленных местной администрацией (табл. 1.2).

### Таблица 1.1

## Перспективы развития сельского поселения

| Количество дворов |  |  | Население, чел |  |  | Поголовье скота, усл. гол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| имеется на 01.01.2017 | % роста | будет | имеется на 01.01.2017 | % роста | будет | имеется на 01.01.2017 | % роста | будет |
| 150 | 10 | 165 | 300 | 10 | 330 | 110 | 10 | 121 |

По имеющимся современным данным о количестве дворов, численности населения, размере поголовья скота и статистическим процентам роста данных показателей определяются их перспективные значения. Получившееся значение количества дворов на перспективу (165) используем для расчёта площади личного подсобного хозяйства в следующей таблице. Перспективное значение поголовья скота (121) используется для расчёта перспективной площади кормовых угодий в таблице 1.3

Таблица 1.2

Расчет площади земель для  расширения личного подсобного хозяйства

| Количество дворов на перспективу | Размер личного подсобного хозяйства, га | Всего требуется, га | Имеется, га | Необходимо выделить дополнительно, га | В том числе за счет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | 0,6 | 99 | 68,6 | 30,4 | пашни |

По перспективному значению количества дворов и площади каждого из них определяется общая перспективная площадь всех подсобных хозяйств. Из разности площади на перспективу и имеющейся площади определяют размер площади, которую необходимо выделить дополнительно. В связи с приростом количества дворов наблюдается увеличение потребности в земле на 30,4  га.

Расчет площади для сенокошения и пастьбы личного скота жителей сельского поселения производится исходя из поголовья личного скота жителей на перспективу, норм кормления животных и урожайности предоставляемых кормовых угодий (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Расчет потребности в сенокосах и пастбищах

| Показатели | Единица измерения | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- |
| Количество скота | усл. гол. | 121 |
| Требуется на 1 голову сена | ц | 10 |
| Всего требуется сена | ц | 1210 |
| Урожайность сенокосов | ц/га | 40 |
| Требуется сенокосов | га | 30,25 |
| Требуется на 1 голову зеленого корма | ц | 40 |
| Всего требуется зеленого корма | ц | 4840 |
| Урожайность пастбищ | ц/га | 140 |
| Требуется пастбищ | га | 34,57 |

Используя значение количества скота на перспективу, а также потребность 1 головы в сене и зелёном корме, рассчитывают общую потребность скота в этой продукции. Затем путём деления общего объёма сена и зелёного корма на урожайность сенокосов и пастбищ соответственно, находят перспективную площадь кормовых угодий.

На основании выполненных в таблицах 1.2 и 1.3 расчетов устанавливают или уточняют черту сельского поселения и границы участков, предназначенных для использования жителями в целях сенокошения и пастьбы личного скота.

В тех случаях, когда нет возможности удовлетворить потребность в сенокосах и пастбищах, для целей сенокошения и пастьбы личного скота могут выделяться пахотные земли, имея в виду их последующее залужение. Фактические площади угодий, предоставляемых для сенокошения и пастьбы личного скота, рассчитываются в таблице 1.4, с учетом кадастровой оценки отдельных контуров сельскохозяйственных угодий. Причем произведение площадей фактически предоставляемых угодий на балл их оценки в балло-гектарах должно соответствовать аналогичному расчетному показателю.

Экспликация земель, передаваемых в ведение сельской администрации, составляется по всем населенным пунктам реформируемого сельскохозяйственного предприятия с выделением площадей угодий, расположенных в черте поселения и за его пределами.

Экспликация земель служит справочным материалом при планировании и управлении с.-х. производством; используется как самостоятельный учётно-земельный документ при оформлении органами землеустройства земельных балансов.

Таблица 1.4

Установление видов и площадей угодий, предоставляемых для сенокошения

и пастьбы личного скота

| № п.п. | Виды угодий | Всего угодий, предоставляемых для сенокошения и пастьбы личного скота |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площади угодий, га | Кадастровая оценка, балл | Всего баллогектаров |
| Расчетные показатели |  |  |  |  |
| 1 | Сенокосы | 30,25 | 17 | 514 |
| 2 | Пастбища | 34,57 | 13 | 449 |
| ИТОГО |  | 64,82 |  | 964 |
| Фактически предоставлено |  |  |  |  |
| 1 | Пашня | - | - | - |
| 2 | Сенокосы (за счёт пастбищ) | 42,85 | 12 | 514 |
| 3 | Пастбища | 37,45 | 12 | 449 |
| ИТОГО |  | 80,31 |  | 964 |

Примечание. В данной таблице важно учесть, что суммарное значение баллогектаров в расчётных показателях должно совпасть с суммарным значением баллогектаров в расчёте фактически предоставленных земель.

Общая расчётная площадь выделяемых угодий может не совпадать с фактической площадью предоставляемых угодий. Это связано с разной кадастровой оценкой (баллом) пастбища, сенокоса и пашни, устанавливаемой в соответствии с урожайностью этих угодий.

По имеющейся экспликации земель с. Мир и данным о размерах фактически выделенных сельскохозяйственных земель составляют перспективную экспликацию данного населённого пункта.

Расчёт площадей, остающихся в пользовании прежних землепользователей, производится в таблице 1.5, также в этой таблице отражаются площади в черте населённого пункта и площади, передающиеся в ведение сельской администрации.

Таблица 1.5

Расчёт площадей, остающихся в пользовании прежних землепользователей

| № п/п | Категории земель, землепользователи и виды угодий | Площади угодий, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01.2017 | Передаётся в ведение сельской администрации | Остаётся в пользовании прежних землепользователей | Кроме того, в черте поселений |
| 1. | Земли СКП «Луч» - всего | 3500 | 448,5 | 3051,5 | 448,5 |
|  | в том числе пашня | 2050 | 102,5 (5% от базиса) | 1947,5 | 102,5 |
|  | многолетние насаждения | 0 | 0 (0% от базиса) | 0 | 0 |
|  | сенокосы | 30 | 0 (0% от базиса) | 30 | 0 |
|  | пастбища | 880 | 176 (20% от базиса) | 704 | 176 |
|  | приусадебные земли | 90 | 90 (20% от базиса) | 0 | 90 |
|  | лесные площади | 250 | 0 (0% от базиса) | 250 | 0 |
|  | древесно-кустарниковые насаждения | 40 | (0% от базиса) | 40 | 0 |
|  | болота | 30 | 15 (50% от базиса) | 15 | 15 |
|  | под водой | 15 | 0 (0% от базиса) | 15 | 0 |
|  | под дорогами, прогонами | 50 | 0 (0% от базиса) | 50 | 0 |
|  | под общественными дворами, улицами и площадями | 5 | 5 (100% от базиса) | 0 | 5 |
|  | под общественными постройками | 60 | 60 (100% от базиса) | 0 | 60 |
| 2. | Земли промышленности, транспорта, связи и др. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Земли лесного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание. К данной таблице сделать выводы, рассчитав изменение в структуре категорий земель и видов угодий.

Глава II. Образование землепользования крестьянского (фермерского) хозяйств

## 2.1 Общие положения

Примечание. В данном пункте дать определение «крестьянского хозяйства»,  рассмотреть основные вопросы землеустройства крестьянских хозяйств.

2.2 Установление площади землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства

Площадь землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства зависит от следующих факторов:

 специализации хозяйства (состава и размера отраслей);

 качества земель (балл оценки);

 числа трудоспособных и пенсионеров;

 наличия основных фондов;

 удаленности от мест реализации сельскохозяйственной продукции;

 рыночной конъюнктуры;

 возможности получения земель в собственность и аренду.

Земельный участок, выделяемый для организации крестьянского хозяйства, передается ему местной администрацией в собственность, бесплатно или в долгосрочную (краткосрочную) аренду с правом последующего выкупа или без него.

Бесплатной передаче для организации крестьянского хозяйства подлежит земельный участок с площадью сельскохозяйственных угодий в пределах среднерайонной нормы бесплатной передачи земли в собственность граждан, продифференцированной в зависимости от среднего качества земли реформируемого сельскохозяйственного предприятия, умноженной на число членов крестьянского хозяйства, имеющих права на получение земельной доли. Для этого, прежде всего, производится расчет дифференциального среднего размера земельной доли в хозяйстве с учетом среднего качества сельскохозяйственных угодий (табл. 2.1).

Затем определяется средний расчетный размер земельной доли и установление ее фактического размера в хозяйстве (табл. 2.2).

Перечень лиц, имеющих право на получение земельной доли, определяется решением общего собрания коллектива. В этот перечень в обязательном порядке включаются постоянные работники хозяйства, пенсионеры, ранее работавшие в хозяйстве и продолжающие проживать в сельской местности. Кроме этого, в данный перечень могут быть включены работники социальной сферы, работающие и проживающие на территории хозяйства.

На основании фактически установленного в хозяйстве размера земельной доли и количества лиц, имеющих право на его получение, определяются общие площади сельскохозяйственных угодий, подлежащих передаче в собственность бесплатно.

После бесплатной передачи земель в собственность, остальные земельные участки включаются в фонд перераспределения земель.

Преимущественные права приобретения земель из фонда перераспределения в собственность за плату или получение их в аренду предоставляются гражданам, ранее использовавшим земельные участки на правах аренды, членам трудовых коллективов, выходящим из сельскохозяйственных предприятий с целью создания крестьянских хозяйств, другим работникам реорганизуемых хозяйств, объединяющимся во вновь создаваемые товарищества, кооперативы, акционерные общества.

Таблица 2.1

Расчет дифференциального с учетом качества сельскохозяйственных угодий среднего размера земельной доли в хозяйстве

| № п.п. | Показатели | Единицы измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднерайонная норма бесплатной передачи с.-х. угодий в собственность граждан | га | 11 |
| 2 | Средний показатель оценки качества с.-х. угодий по району | балл | 22 |
| 3 | Количество балло-гектаров в среднерайонной норме | балло-га | 242 |
| 4 | Средний показатель качества с.-х. угодий в хозяйстве | балл | 27,5 |
| 5 | Дифференцированный, с учетом качества с.-х. угодий, средний размер земельной доли в хозяйстве | га | 8,80 |

Количество баллогектаров в среднем по району получают путём перемножения среднерайонной нормы бесплатной передачи с.-х. угодий в га на средний показатель качества с.-х. угодий по району в баллах. Затем, количество баллогектаров делят на средний показатель качества с.-х. угодий в баллах и получают, таким образом, средний размер земельной доли в хозяйстве с учётом качества с.-х. угодий. В данном случае дифференцированный средний размер земельной доли меньше, чем среднерайонная норма передачи земель.

Таблица 2.2

Определение среднего расчетного размера земельной доли и установление ее фактического  размера в хозяйстве

| № п.п. | Показатели | Единица измерений | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственные угодья хозяйства на год перераспределения земель | га | 3500 |
| 2 | Сельскохозяйственные угодья, раннее отобранные и включенные в специальный земельный фонд | га | - |
| 3 | Сельскохозяйственные угодья, переданные в ведение сельской администрации | га | 448,5 |
| 4 | Сельскохозяйственные угодья, используемые в качестве сортоиспытательных участков | га | - |
| 5 | Арендуемые сельскохозяйственные угодья | га | - |
| 6 | Сельскохозяйственные угодья, подлежащие распределению на паи | га | 2985 |
| 7 | Количество граждан в хозяйстве, имеющих право на получение земельной доли | чел | 300 |
| 8 | Средний расчетный размер доли в хозяйстве | га | 9,95 |
| 9 | Дифференцированный, с учетом качества с.-х. угодий, средний размер земельной доли в хозяйстве | га | 8,80 |
| 10 | Фактически установленный средний размер земельной доли в хозяйстве | га | 8,80 |

Средний расчетный размер земельной доли в хозяйстве устанавливается путем деления площади сельскохозяйственных угодий хозяйства на численность лиц, имеющих право на его получение. Средний расчётный размер земельной доли в хозяйстве превышает средний дифференциальный, это значит, что фактически его размер в хозяйстве принимается на уровне среднего дифференциального.

Сверх предельного размера земельной площади участка, предоставляемого крестьянскому хозяйству, ему могут передаваться земли на условиях аренды без права выкупа. (табл. 2.3)

Реальный размер выделяемого участка земли должен отвечать, с учетом намечаемой специализации, экономическим интересам развития крестьянского хозяйства, обеспечивать полное использование имеющихся трудовых ресурсов, рациональное сочетание основных элементов производства, способствовать ведению хозяйства с наименьшими затратами, наращиванию объемов производства товарной продукции.

Земли, оставшиеся нераспределенными между членами коллектива реформируемого сельскохозяйственного предприятия, остаются в фонде перераспределения и предназначаются для последующей их передачи в пользование (аренду), продажи по нормативной цене или на аукционах другим гражданам и юридическим лицам для создания крестьянских хозяйств, садоводства, огородничества, других целей, связанных с ведением сельскохозяйственного производства (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Перераспределение площадей сельскохозяйственных угодий хозяйства

| №п.п | Показатели | Единица изменения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактически установленный средний размер земельной доли в хозяйстве | га | 8,80 |
| 2 | Количество лиц в хозяйстве, имеющих право на получение земельной доли | чел. | 300 |
| 3 | Площадь с.-х. угодий, подлежащих передачи в собственность бесплатно | га | 2640 |
| 4 | Площадь с.-х. угодий хозяйства, подлежащих перераспределению | га | 2985 |
| 5 | Площадь с.-х. угодий хозяйства, передаваемых в фонд перераспределения | га | 345 |
| 6 | Площадь с.-х. угодий, передаваемых в собственность за плату или в аренду с правом последующего выкупа в расчете на 1 лицо, имеющее право на бесплатную земельную долю | га | - |
| 7 | Общая площадь с.-х. угодий, передаваемых в собственность за плату или в долгосрочную аренду с правом последующего выкупа | га | - |
| 8 | Площадь с.-х. угодий, передаваемых в фонд перераспределения, без площади угодий, вычисленных в п. 7. | га | - |

Зная средний размер земельной доли (8,80 га) и общее количество граждан (300 чел.), имеющих право на её получение, находим общую площадь с.-х. угодий (2640 га), подлежащих передаче в собственность бесплатно.

Приступая к расчетам структуры и объемов производства в крестьянском хозяйстве, площади его землепользования, следует иметь в виду, что ни один из названных выше факторов практически не является фиксированным. Это связано с тем, что Земельным кодексом и Законом РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» предусмотрено следующее:

 в случаях производственной необходимости крестьянское хозяйство имеет право использовать наемный труд;

 кроме полученного безвозмездно в собственность в пределах установленных норм земельной участка крестьянское хозяйство может дополнительно получить землю за плату, в аренду или во временное пользование;

 материально-денежные ресурсы, кроме собственных средств, могут включать долю стоимости производственных фондов, приходящихся на одного работника при выходе его из реформируемого сельскохозяйственного предприятия, а также банковские кредиты или помощь спонсоров.

Поэтому, какая бы последовательность расчетов ни была бы принята, сбалансировать в целостную систему все факторы производства в крестьянском хозяйстве можно путем постепенного и повторного уточнения расчетов.

В данной курсовой работе в качестве фиксированного фактора производства принят годовой фонд рабочего времени членов крестьянского хозяйства (трудоспособных и пенсионеров).

Исходя из этого, постановка задачи выглядит следующим образом: при заданной специализации требуется установить такие размеры землепользования крестьянского хозяйства, которые бы обеспечивали полное использование имеющейся у него рабочей силы без привлечения наемных рабочих.

Расчет объемов производства сельскохозяйственной продукции, затрат труда и площади землепользования крестьянского хозяйства производится в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Установление объемов производства сельскохозяйственной продукции и площади землепользования крестьянского хозяйства

| Виды сельскохозяйственной продукции | Объемы производства с.-х. продукции, ц | Урожайность с.-х. культур, ц/га | Нормативы затрат кормов на производство 1 ц продукции животноводства, ц.к.ед. | Общие затраты кормов на производство продукции животноводства, ц.к.ед. | Средняя продуктивность 1 га с.-х. угодий, ц.к.ед. | Расчетные площади с.-х. угодий, га | Нормативы | Общие затраты труда на производство с.-х. продукции чел.-час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Растениеводство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерно | 200 | 20 |  |  |  | 10,00 | 0,81 | 162 |
| картофель | 2100 | 220 |  |  |  | 9,55 | 3,2 | 6720 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 19,55 |  | 6882 |
| Животноводство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Откорм свиней | 8 |  | 8,2 | 65,6 | 11 | 5,96 | 20 | 160 |
| молоко | 450 |  | 1,3 | 585 | 11 | 53,18 | 9 | 4050 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 59,15 |  | 4210 |
| Всего по крестьянскому хозяйству |  |  |  |  |  | 78,69 |  | 11092 |
| Получено в собственность, га |  |  |  |  |  | 52,80 |  |  |
| Намечается получить в аренду, га |  |  |  |  |  | 25,89 |  |  |

Из общей расчетной площади 78,69 га с.-х. угодий:  52,8 га получено в собственность

25,89 га   намечается получить в аренду.

Установление объёмов производства сельскохозяйственной продукции и площади землепользования крестьянского хозяйства производится путём нахождения затрат труда на дополнительные отрасли хозяйства с последующим вычетом их из общих затрат труда всей фермерской семьи; с помощью полученных затрат труда находят объёмы производства основной отрасли хозяйства, растениеводства. По вычисленным объёмам производства находятся расчётные площади сельскохозяйственных угодий.

Затем, исходя из фактически установленного размера земельной доли и количества лиц в крестьянском хозяйстве, имеющих право на его получение, определяются площади сельскохозяйственных угодий, которые будут получены в собственность. Площадь арендуемых сельскохозяйственных угодий рассчитывается как разность между расчетной площадью землепользования крестьянского хозяйства и площадью с.-х. угодий, которая будет получена в собственность.

После всех расчётов получаем следующие данные: посевы зерновых займут 10,0 га пашни, картофель будет занимать – 9,55 га пашни, свиньи займут территорию 5,96 га, а коровы 53,18 га.

## 2.3 размещение и формирование землепользования крестьянского (фермерского) хозяйства

Размещение и формирование землепользования крестьянского хозяйства включает:

 нахождение целесообразного местоположения землепользования;

 придание участку правильной конфигурации;

 обоснованное ориентирование границ участка на территории;

 включение в состав землепользования участков разного назначения.

На размещение землепользования влияют разные факторы:

 качество земель и состав угодий на участке;

 специализация хозяйства;

 удаленность от поселениям;

 удаленность от пунктов реализации и переработки продукции и других пунктов, с которыми будет связано хозяйство;

 обеспеченность дорогами и связь с дорогами общего пользования;

 обеспеченность водой;

 обеспеченность производственными постройками;

 экологическое состояние земель и близость к источникам загрязнения.

размещение и формирование землепользований крестьянских хозяйств одна из наиболее сложных составных частей проекта. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, каждому вновь образуемому хозяйству должны быть созданы оптимальные условия для ведения своего производства, а с другой,  должен соблюдаться принцип сохранения равных условий хозяйствования на земле всех других смежно-расположенных землепользований.

Размещение землепользований крестьянских хозяйств должно производиться с учетом ряда требований. Каждое землепользование крестьянского хозяйства необходимо и целесообразно проектировать в едином компактном земельном массиве правильной конфигурации и наименьшей протяженности, не расчлененным естественными и искусственными препятствиями (реками, оврагами и т. п.), с включением в него земель всех видов собственности и пользования (аренды) и не только сельскохозяйственных угодий, но и расположенных среди сельскохозяйственных угодий, а также примыкающих и тяготеющих к ним других земельных угодий: болот, кустарников, водоемов, лесов и др., создавая предпосылки для нормальных условий жизни и отдыха людей, существования животного и растительного мира. Соотношение площадей сельскохозяйственный угодий, выделяемых каждому крестьянскому хозяйству в собственность, по видам и качественной характеристике, должно быть примерно равным и соответствовать фактическому их соотношению в земельном фонде хозяйства (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Установление видов и площадей угодий в составе землепользования крестьянского хозяйства

| № п.п. | Вид угодий | Всего угодий в составе землепользования крестьянского хозяйства |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площади угодий, га | кадастровая оценка, балл | Всего балло-гектаров | полученных в собственность |  |  | арендуемых |  |  |
|  |  |  |  |  | площади угодий, га | кадастровая оценка, балл | всего балло-гектаров | площади угодий, га | кадастровая оценка, балл | всего балло-гектаров |
| Расчетные показатели |  | 78,69 | 27,5 | 2164,0 | 52,80 | 27,5 | 1452,0 | 25,89 | 27,5 | 712,0 |
| 1. | Пашня | 47,3 | 36 | 1702,8 | 29,90 | 36 | 1076,4 | 17,40 | 36 | 626,4 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сенокосы | 20,17 | 17,0 | 342,89 | 14,95 | 17 | 254,15 | 5,22 | 17 | 88,74 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Пастбища | 10,72 | 13,0 | 139,4 | 7,45 | 13 | 96,85 | 3,27 | 13 | 42,5 |
| Итого с.-х. угодий |  | 78,19 |  | 1702,8 | 52,30 |  | 1076,4 | 25,89 |  | 626,4 |
| 4. | Приусад. земли | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Леса и кустарники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Под водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Под дорогами | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Всего земель |  | 78,69 |  |  | 52,80 |  |  | 25,89 |  |  |

Выделенный участок земли под фермерское хозяйство состоит из обширного массива пашни 47,3 га.

Конкретные площади сельскохозяйственных угодий, выделяемых для организации крестьянского хозяйства, определяются с учетом кадастровой оценки их отдельных контуров или хозяйственных участков. Участок под пашней арендуется.

Землепользование каждого крестьянского хозяйства нужно размещать так, чтобы к нему был обеспечен независимый подъезд, чтобы на нем был водный источник или доступ к нему. Каждому землепользованию крестьянского хозяйства следует обеспечить обособленное водопользование, размещая его на отдельном поле или хотя бы поливном участке.

Землепользование крестьянского хозяйства желательно размещать вблизи от места проживания его членов или приурочивать к бывшим населенным пунктам, заброшенным деревням, пунктам переработки продукции, существующей дорожной сети. Средневзвешенное расстояние от места жительства до земельных массивов не должно превышать 4 км для хозяйства с интенсивным животноводством и 6 км для хозяйств растениеводческого направления.

землепользования крестьянских хозяйств следует размещать группами с учетом создания возможности объединиться в кооперативы по производству, переработке и сбыту продукции, материально-техническому снабжению, строительству, техническому, агрохимическому и другим видам обслуживания, а также с другими целями сотрудничества. Размещение землепользования каждого крестьянского хозяйства должно производиться с учетом требований последующей рациональной организации его территории. В то же время, размещение их не должно ухудшать условия рационального использования земель, смежно-расположенных сельскохозяйственных землепользователей.

Характеристика и анализ правильности размещения и формирования землепользования каждого крестьянского хозяйства производится путем расчета показателей по форме таблицы 2.6.

таблица 2.6

Характеристика и анализ размещения землепользования крестьянского

(фермерского) хозяйства

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь землепользования крестьянского хозяйства: в том числе: | га | 47,8 |
|  | с.-х. угодий | га | 78,1909091 |
|  | пашни | га | 78,1909091 |
| 2. | Количество участков | ед. | 2 |
| 3. | Площадь участков: |  |  |
|  | основного | га | 29,9 |
|  | второго | га | 17,4 |
| 4. | Средний балл оценки с.-х. угодий: |  |  |
|  | основной участок | балл | 36 |
|  | второй участок | балл | 36 |
| 5. | Коэффициент компактности: |  |  |
|  | основного участка |  | 1,00004 |
|  | второго участка |  | 1,14795 |
| 6. | Удаленность второго участка от основного | км | - |
| 7. | Удаленность землепользования от: |  |  |
|  | поселений | км | 0,4 |
|  | дороги общего пользования | км | 0,1 |
|  | ремонтных и др. сервисных предприятий | км | - |
|  | пунктов переработки и место сбыта продукции | км | - |
| 8 | Длина участка |  |  |
|  | основного | км | 5,52 |
|  | второго | км | 7,14 |
|  | Ширина участка |  |  |
|  | основного | км | 5,42 |
|  | второго | км | 2,44 |

Коэффициент компактности характеризует землепользования по условиям конфигурации. Известно, что наиболее компактной фигурой является та, которая имеет наименьшую протяженность границ при заданной площади. В геометрии такой фигурой считается круг, а в землеустройстве эталоном компактности служит землепользование квадратной формы. Поэтому определить коэффициент компактности — это значит рассчитать отношение периметра данного землепользования (П) к периметру квадрата той же площади. У квадрата с площадью Р длина стороны будет равна P, а периметр соответственно, 4P. Следовательно, коэффициент компактности может быть определен по формуле:

K=Пкм4Р км2

Коэффициент компактности дает самое общее представление о конфигурации землепользования: чем ближе  его значение к единице, тем более очертание землепользования подобно квадрату и тем менее проявляется изломанность его внешних границ.

Расстояние до поселений, пунктов переработки и мест сбыта продукции, а также до ремонтных и др. сервисных предприятий измеряется от центра тяжести (геометрического центра) хозяйства до ближайшей дороги и по дороге до искомого пункта. Все  важные объекты находятся довольно близко.

## 2.4 Размещение жилой зоны (хозяйственного центра) крестьянского хозяйства

Жилая зона крестьянского хозяйства в зависимости от конкретных условий может быть размещена:

 в крупном существующем поселении (по месту жительства);

 на территории своего землепользования;

 в новом поселении;

 в местах бывших поселений или небольших деревнях.

В данной работе жилая зона размещена на территории деревни Фёдоровка, так как расстояние до неё составляет всего лишь 1,2 км. Размещение жилой зоны на самом землепользовании целесообразно, когда расстояние до ближайшего населённого пункта 4-5 км.

Размещение усадьбы крестьянского хозяйства производится одновременно с размещением и формированием его землепользования.

расчет площади усадьбы крестьянского хозяйства производится в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Расчет площади усадьбы крестьянского (фермерского) хозяйства

| Производственная зона |  |  |  | Жилая зона |  | Общая площадь усадьбы, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная единица | Кол-во расчетных единиц | Норма площади на расчетную единицу, м2 | Общая площадь зоны, га | Коэффициент, К | Общая площадь зоны, га |  |
| 1 свинья | 8 | 100 | 0,08 | 0,4 | 0,032 | 0,112 |
| 1 корова | 12 | 100 | 0,12 | 0,4 | 0,049 | 0,170 |
| Всего: |  |  | 0,20 |  | 0,081 | 0,282 |

В качестве расчетных единиц принимают 1 свинью и 1 корову. При этом количество расчетных единиц определяется путем деления рассчитанных в таблице 2.4 объемов производства отдельных видов продукции животноводства на планируемую продуктивность соответствующих видов животных умножают количество коров и свиней на соответствующую потребность в площади, на каждую голову; таким образом, получают площадь производственной зоны: 8 свиней при потребности в 100 м2 пространства каждая требуют 0,08га; 12 коров при потребности в 100 м2 занимают 0,12 га, общая площадь производственной зоны составит 0,20 га.

## 2.5 Установление необходимого состава и площадей угодий в границах землепользования крестьянского хозяйства

земли, включаемые в состав проектируемого землепользования крестьянского хозяйства, по видам, площади и качеству угодий, должны соответствовать потребностям крестьянского хозяйства, его специализации, развитию намечаемых отраслей. Характеристика и оценка территории, выбранной для размещения усадьбы  КФХ приведена в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Характеристика и оценка территории, выбранной для размещения усадьбы крестьянского хозяйства

| Факторы оценки | Характеристик оцениваемых показателей | Натуральные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благоприятные | Фактические |
| 1. Инженерно-геологические | расчетное сопротивление грунтов Глубина залегания грунтовых вод вероятность затопления высокими водами Уклоны поверхности закарстованность Оползни Линейная эрозия | не менее 2 кг/см2 не менее 3 - х м менее 1% 0,5 - 8% карст. отсутст. оползни осутст. отсутствует | + + + + + + + + |
| 2. Почвенно-растительные | Пригодность почв для озеленения | без нанесения плодородного слоя | + |
| 3. Гидрологические и гидрогеологические условия | Поверхностные воды Подземные воды | Близкое расположение и пригодность для питья и хозяйственных нужд | + + |
| 4. Растительные ресурсы | Изъятие лесов под застройку | террит. лесов 2 и 3 групп при лесистости 50% | - |
| 5. С.-х. угодья | Изъятие с.-х. угодий под застройку | балл оценки менее 30 | - |
| 6. Транспорт | Вид дорожного покрытия | Твёрдое или улучшенное | твёрдое |
| 7. Энергетика | Дальность электроснабжения | до 3 км | + |
| 8. Стройбаза | Дальность перевозки строительных материалов | до 10 км | + |
| 9. Санитарно-гигиенические | Качество воды и состояние воздушного бассейна | соответствие стандарту | - |
| 10. Архитектурно-планировочные | Налмчие трёх основных факторов: воды, леса, живописного ландшафта | 3 или 2 фактора | - |

При размещении и формировании землепользования крестьянского хозяйства в его состав включаются виды и площади угодий, имеющиеся на год землеустройства. Этот состав и площади угодий могут не полностью соответствовать потребностям создаваемого крестьянского хозяйства. Установление рационального состава и площадей угодий в крестьянском хозяйстве с учетом природных особенностей территории осуществляется путем их трансформации. Если эту задачу трансформацией угодий решить невозможно, то необходимо внести изменения в формирование и размещение землепользования, либо в состав и размеры отраслей хозяйства. В составе крестьянского хозяйства не должно быть таких угодий, рациональное и эффективное использование которых невозможно.

Трансформация угодий имеет многоцелевое назначение: приведение их состава в соответствие со специализацией хозяйства, повышение уровня интенсивности использования угодий, укрупнение массивов одноименных угодий, придание им более правильной конфигурации, охрана природных ландшафтов.

Пашня является универсальным видом угодий. На ней возможно выращивание всех зерновых, технических и кормовых культур. Поэтому в пашню следует предусматривать трансформацию сенокосов, пастбищ, залежей и несельскохозяйственных угодий, которые по качеству почв, рельефу пригодны для освоения в пашню. Площадь пастбищ в крестьянском хозяйстве устанавливается с учетом их наличия и потребности в зеленом корме в период максимального отрастания травостоя. Избыток их следует трансформировать в сенокосы. Под сенокосы выделяются наиболее продуктивные заливные и хорошо увлажненные низинные луга, на которых возможна механизированная уборка сена.

Трансформация представлена в таблице 2.9

Таблица 2.9

#### Трансформация угодий землепользования крестьянского хозяйства

| Вид угодий | Площади угодий на год организации хозяйства, га | Площади угодий по проекту, га |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пашня | сенокосы | пастбища | итого с.-х. угодий | под усадьбой | леса и кустарники, в том числе лесополосы | под водой | под дорогами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пашня | 78,19090909 | 77,71 | - | - | 77,71 | 0,282 | - | - | 0,2 |
| Сенокосы – всего, | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них улучшенные | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пастбища – всего, | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них улучшенные | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого с.-х. угодий: | 47,3 | 77,71 | - | - | 77,71 | - | - | - | - |
| приусадебные земли | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Леса и кустарники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Под водой | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Под дорогами | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 47,8 | 77,71 | - | - | 77,71 | 0,282 | - | - | 0,2 |

Во второй графе представлены существующие площади угодий: 47,3 га пашни. В последующих графах существующие угодия трансформируются: из пашни вычитаются 0,26 га под усадьбу, 0,2 га под полевые дороги. Итого: пашни остаётся 47,1 га, и всего с.-х. угодий 47,8 га.

## 2.6  Проектирование границ землепользования крестьянского хозяйства

Границы землепользования крестьянского хозяйства должны проектироваться так, чтобы создавались хорошие условия для последующей внутрихозяйственной организации территории, правильного использования и охраны земли. Границы землепользований с учетом этих требований проектируются по следующим правилам:

 в открытой местности суходольные границы, особенно на пашне, размещаются прямолинейно, без изломов, с углами поворотов, близкими к 90о;

 границы совмещаются с естественными рубежами  живыми урочищами (реками, ручьями, оврагами, опушками леса и т. п.) и искусственными преградами (каналами, дорогами и т. п.), при этом не допускаются неоправданные дробления угодий, особенно пашни;

 размещение границ согласовывается с рельефом; с целью исключения возможности возникновения и развития эрозионных процессов их приурочивают к водоразделам, тальвегам, элементам гидрографической сети, на склонах  к линиям стока;

Правильность проектирования границ землепользования крестьянского хозяйства обосновывается путем расчета соответствующих показателей (табл. 2.10)

Таблица 2.10

Характеристика размещения границ землепользования крестьянского хозяйства

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ед. изм. | в % |
| 1. | Общая протяженность границ землепользования, | м | 3780 | 100 |
|  | из них совмещены: |  |  |  |
| а) | с линейными элементами в том числе: с дорогами с лесополосами | м м м | 2800 950 | 74,7 25,3 |
| б) | с живыми урочищами | м | - | - |
| в) | с границами контуров угодий | м | - | - |
| г) | с водоразделами, тальвегами, линиями стока | м | - | - |
| д) | размещены под углом к горизонталям | м | 2200 |  |
| 2. | общее количество углов поворота | шт. | 4 | 100 |
|  | из них: равны (близки) 900 | шт. | 4 |  |
|  | равны (близки) 180 0 | шт. | - |  |

Общая протяжённость границ измеряется на плане курвиметром, либо ниткой, а при прямолинейных границах – линейкой. Общая протяжённость границ землепользования составила 3780 м. Углов поворота всего 4, близких к 90 градусам - 4.

Глава III. Упорядочение землепользований сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств

3.1 Общие положения

Примечание. В данном пункте дать определение «упорядочение»,  рассмотреть недостатки землевладений и землепользований.

Проанализировав структуру землепользований «Рассвет» и «Русь», был выявлен чересполосный участок площадью 25 га, находящийся на территории совхоза «Русь». В целях улучшения использования и охраны земли, а также повышения эффективности производства необходимо произвести обмен участками между двумя хозяйствами с доплатой. Анализ землепользования и выявление его недостатков приводится в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Анализ землепользования и выявление его недостатков

| Название хозяйств | Виды недостатков землепользования | № участка | Площадь участков, имеющих недостатки, га |  |  |  | Расстояние, км |  |  | Способы устранения недостатков | Кому передается участок при устранении недостатков | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь | Площадь с.-х. угодий | Пашня | Сенокос | Пастбище | От усадьбы прежнего хозяйства | От усадьбы кому передается |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| СХП «Рассвет» | чересполосный участок | 2А | 36,5 | 36,5 | 36,5 | - | - | 1,44 | 0,54 | обмен | СХП «Русь» | сокращение транспортных расходов, улучшение управляемости |

Как видно из таблицы 3.1, при обмене участками значительно уменьшается расстояние от усадьбы хозяйства до участка, что положительным образом скажется на сокращении транспортных расходах и придаст хозяйству рациональную структуру.

3.2 Способы устранения недостатков и расчёт денежной компенсации, потребностей в рабочей силе, объёмов грузов и транспортных затрат.

Землеустройство по устранению недостатков землевладения и землепользования состоит из подготовительных работ, составления проекта, утверждения и перенесения проекта в натуру, оформления документов.

Подготовительные работы включают анализ существующих землевладений и землепользований, выявление их недостатков, доказательство их наличия, влияния на производство, использование и охрану земли, установление возможностей устранения недостатков.

Необходимо оценить площади землевладений и землепользований, структуру угодий, размещение, компактность и конфигурацию, расположение границ, установить затраты и потери, зависящие от наличия недостатков (недополучение продукции, увеличение её себестоимости, транспортные расходы, единовременные затраты и д.т.).

Составление проекта заключается в обоснование и выборе способов устранения недостатков землевладения и землепользования, во внесение изменений в размер, структуру, размещение границ земельных массивов, закреплённых за сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими хозяйствами.

Устранение недостатков заключается не в ликвидации самого участка (вкрапленного или чересполосного), а в прекращении или смягчении их отрицательного влияния на организацию производства и территории.

Основными способами ликвидации недостатков землевладения и землепользования являются, обмен участков земли (с доплатой или без), безвозмездная передача земель одного хозяйства другому, передача участка земли одного хозяйству другому без обмена земельными участками с денежной компенсацией (выкупом или продажей земель), полная реорганизация землевладений и землепользований.

При обмене участков необходимо использовать данные экономической оценки земель, такие как, например, средний дифференциальный доход. В общем виде соотношение обмениваемых участков при равноценном обмене имеет вид:

Р1Б1=Р2Б2, где:

Р1, Р2 - площади участков соответственно первого и второго хозяйств, подлежащих обмену, га;

Б1, Б2 - оценка земель первого и второго хозяйств соответственно, балл.

При составлении проекта обязательно учитывают пожелания землевладельцев и землепользователей, чтобы участники землеустройства могли без споров осуществить проект.

При обмене неравноценных участков (по площади, качеству земель) одна из сторон выплачивает другой разницу в их стоимости согласно заключённому между ними договору

Расчет денежной компенсации при обмене неравноценными участками показан в таблице 3.2.

При внесение изменений в существующие землепользования и землевладения с целью их упорядочения придерживаются следующих правил:

- нарушения в существующей организации территории и производства должны быть минимальными;

- улучшение одного землепользования и землевладения не должно вызывать ухудшение другого, способствовать появлению у него недостатков;

- необходимо при реорганизации землевладений и землепользований передавать от одного хозяйства другому целые организационно-территориальные единицы (поля, севооборотные массивы, подразделения и т.п.).

- затраты на освоение передаваемых участков, создание подъездов, строительство дорог и ежегодные издержки производства должны быть наименьшими.

Во всех случаях при устранении недостатков землевладения и землепользования надо учитывать требования ландшафтного землеустройства.

Таблица 3.2

Расчет денежной компенсации при обмене неравноценными участками

| № п.п. | Название хозяйства, имеющего недостатки | Площадь обмениваемого участка, га | Балл | Всего балло-гектаров | Название хозяйства, которому передается участок | Площадь, га | Балл | Всего балло-гектаров | Площадь, передаваемая от хозяйства | Площадь, подлежащая денежной компенсации | Нормативная стоимость 1 га земли, тыс. руб. | Размер компенсации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Рассвет» | 36,5 | 33 | 1204,5 | «Русь» | 25,0 | 33 | 825 | 25 | 11,5 | 25 | 287,5 |

В таблице 3.2 определяется размер компенсации, который совхоз «Русь» должен выплатить совхозу «Рассвет». Для этого площадь, подлежащая денежной компенсации следует умножить на нормативную стоимость 1 га земли. Размер компенсации равен 287,5 тыс. руб.

Далее мы производим расчет потребности в рабочей силе для работы на передаваемых земельных участках по хозяйствам, которая зависит от площади угодий и сельскохозяйственных культур передаваемых участков. Для этого нормативные значения затрат труда умножим на площади посев культур по двум вариантам (таблица 3.3).

Таблица 3.3

Расчет потребности в рабочей силе для работы на передаваемых земельных участках по землеустраиваемым хозяйствам

| Наименований угодий и сельскохозяйственных культур | Норма затрат труда, чел.- часов | Земельные участки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-1 |  | 2-1 |  |
|  |  | Площадь га | Затраты времени (чел. час) | Площадь, га | Затраты времени (чел. час) |
| 1. зерновые | 38 | 29,2 | 1109,6 | 20 | 760 |
| 2. картофель | 230 | 7,3 | 1679,0 | 5,0 | 1150 |
| 3. силосные |  |  |  |  |  |
| 4.многолетние травы |  |  |  |  |  |
| 5. естественные сенокосы |  |  |  |  |  |
| 6. пар |  |  |  |  |  |
| Итого: чел.-часов |  |  | 2788,6 |  | 1910 |
| Итого: чел.-дней |  |  | 348,6 |  | 239,0 |

Из таблицы видно, что затраты труда у СХП «Рассвет» (1-1) больше, чем у СХП «Русь» (2-1), по первому варианту они составили 348,6 чел. дней, а по второму 239,0 что объясняется большей площадью одного из участков и подтверждает правильность проектного решения и оправдывает денежную компенсацию.

Далее производим расчет объемов грузов на основании площадей сельскохозяйственных культур и угодий, а также урожайности этих культур и норме затрат горюче-смазочных материалов (ГСМ), перевозимых между хозяйственными центрами и чересполосными участками. Для этого мы используем значения урожайности культур и, умножая, эти значения на площади культур получаем объем грузов в центнерах. Полученные значения распределяем по классам. Расчеты проводятся по обоим вариантам (таблица 3.4).

Таблица 3.4

Расчет объемов грузов, перевозимых между хозяйственными центрами и чересполосными участками

| Наименование хозяйств | Номера участков на чертеже | Сельскохозяйственные культуры и угодья | Площадь, га | Урожайность или норма ГСМ, удоб. (т/га) | Перевозимые грузы |  | Распределение грузов по классам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Объем, т | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С усадьбы на поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совхоз «Рассвет» | 2А | Зерновые, силосные | 29,2 | 0,2 | Семена | 5,84 | 5,84 |  |  |  |
| Совхоз «Рассвет» | 2А | Картофель | 7,3 | 35 | Семена | 255,5 | 255,5 |  |  |  |
| Совхоз «Рассвет» | 2А | Пашня | 36,5 | 10 | Органические удобрения | 365 | 365 |  |  |  |
| Совхоз «Рассвет» | 2А | Пашня | 36,5 | 0,3 | Минеральные удобрения | 10,95 | 10,95 |  |  |  |
|  | 2А | Сельскохозяйственные угодья | 36,5 | 0,1 | Горюче-смазочные материалы | 3,65 |  |  | 3,65 |  |
| С полей на усадьбу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совхоз «Рассвет» | 2А | зерновые | 29,2 | 17,4 | Зерно | 508,08 | 508,08 |  |  |  |
| Совхоз «Рассвет» | 2А | зерновые | 29,2 | 22 | Солома | 642,4 | 642,4 |  |  |  |
| Совхоз «Рассвет» | 2А | Силосные | - | - | Силосная масса | - | - |  |  |  |
| Совхоз «Рассвет» | 2А | Картофель | 7,3 | 180 | Картофель | 1314 | 1314 |  |  |  |
| Совхоз «Рассвет» | 2А | Многолетние травы | - | - | Сено | - | - |  |  |  |
| Совхоз «Рассвет» | 2А | Естественные сенокосы | - | - | Сено | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по участку | 3105,4 | 3101,8 |  | 3,65 |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С усадьбы на поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совхоз «Русь» | 1 | Зерновые, силосные | 20 | 0,2 | Семена | 4 | 4 |  |  |  |
| Совхоз «Русь» | 1 | Картофель | 5 | 35 | Семена | 175 | 175 |  |  |  |
| Совхоз «Русь» | 1 | Пашня | 25 | 10 | Органические удобрения | 250 | 250 |  |  |  |
| Совхоз «Русь» | 1 | Пашня | 25 | 0,3 | Минеральные удобрения | 7,5 | 7,5 |  |  |  |
| Совхоз «Русь» | 1 | Сельскохозяйственные угодья | 25 | 0,1 | Горюче-смазочные материалы | 2,5 |  |  | 2,5 |  |
| С полей на усадьбу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совхоз «Русь» | 1 | зерновые | 20 | 17,4 | Зерно | 348 | 348 |  |  |  |
| Совхоз «Русь» | 1 | зерновые | 20 | 22 | Солома | 440 | 440 |  |  |  |
| Совхоз «Русь» | 1 | Силосные | - | - | Силосная масса | - | - |  |  |  |
| Совхоз «Русь» | 1 | Картофель | 5 | 180 | Картофель | 900 | 900 |  |  |  |
| Совхоз «Русь» | 1 | Многолетние травы | - | - | Сено | - | - |  |  |  |
| Совхоз «Русь» | 1 | Естественные сенокосы | - | - | Сено | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по участку | 2127,0 | 2124,5 |  | 2,5 |  |

Из таблицы можно сделать вывод, что СХП «Рассвет» имеет гораздо больший объём грузов (3105,4т), чем СХП «Русь» (2127,0). Большинство грузов относится к I классу.

На основе предыдущих таблиц, а также нормативных данных, рассчитаем транспортные затраты на перевозку рабочих (таблица 3.5).

Таблица 3.5

Расчет транспортных затрат на перевозку рабочих для выполнения работ на участках, передаваемых другим хозяйствам в  порядке устранения недостатков землепользования

| № п/п | Наименование участков | Номера участков на чертеже | Пробег автомашин: Акм=Д*N*S*2/E |  |  |  |  | Стоимость пробега автомашины, руб. за 1 км | Стоимость перевозки рабочих, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д | N | S | 2/E | А км |  |  |
| Вариант 1 (СХП «Рассвет») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пашня |  | 348,58 | 2 | 1,44 | 0,2 | 200,78 | 3 | 0,60 |
| 2 | Пашня |  | 348,58 | 2 | 0,5 | 0,2 | 69,72 | 3 | 0,21 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |
| Вариант 2 (СХП «Русь») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пашня |  | 238,75 | 2 | 1,07 | 0,2 | 102,19 | 3 | 0,31 |
| 2 | Пашня |  | 238,75 | 2 | 0,5 | 0,2 | 239,2 | 3 | 0,72 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |

Где:  А – затраты на перевозку рабочей силы, руб.;

Д – затраты человеко-дней на все работы в полеводстве (из таблицы 4.3);

N – число перевозов совершаемых в среднем одним человеком в день (нормативные данные);

S – среднее расстояние (км);

E – число людей перевозимых на одной машине (10 человек);

C – стоимость пробега автомашиной одного километра, руб. (нормативные данные).

По результатам таблицы стоимость издержек на перевозку рабочих у СХП «Русь» (1,02) немного больше, чем у СХП «Рассвет» (0,81).

3.3. Экономическое обоснование проектного решения

После проведения вышеуказанных расчетов, необходимо произвести расчет экономической эффективности передачи чересполосного участка (таблица 3.7).

Для этого анализируем показатели, определяющие издержки производства, а именно расстояния до участка, вес грузов и стоимость их перевозки, а также показатели, определяющие потери продукции.

Определив общую стоимость издержек при существующем положении и при передаче участка по этим показателям и просуммировав их, получим экономическую эффективность.

Таблица 3.6

### Расчет эффективности передачи чересполосного участка. I вариант

| Виды затрат и потерь | Показатели, определяющие издержки производства |  |  |  |  |  | Показатели, определяющие потери продукции |  |  | Общая стоимость издержек производства, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс груза | Расстояние до участка |  | Стоимость 1 тонны перевозки от участка |  | Вес груза в тоннах | Площадь, га | Потери с 1 га, ц | Стоимость 1 ц, руб. | При существующем положении | При передаче участка |
|  |  | До усадьбы совхоза «Рассвет» | До усадьбы совхоза «Русь» | До усадьбы совхоза «Рассвет» | До усадьбы совхоза «Русь» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Транспортные расходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Перевозка грузов | I | 1,44 | 0,5 | 16,8 | 7,25 | 3101,8 |  |  |  | 75,04 | 11,24 |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 1,44 | 0,5 | 26,9 | 12 | 3,65 |  |  |  | 0,14 | 0,02 |
|  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Потери из-за не использования пастбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Потери из-за не использования отавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сенокосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Потери от снижения урожайности из-за удаленности участка: зерно |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 1 | 300 | 8,76 |  |
| Итого затрат и потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,94 | 11,27 |
| Экономическая эффективность: всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,94 | 11,27 |
| на 1 га с.-х. угодий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 | 0,31 |

### Расчет эффективности передачи чересполосного участка. II вариант

| Виды затрат и потерь | Показатели, определяющие издержки производства |  |  |  |  |  | Показатели, определяющие потери продукции |  |  | Общая стоимость издержек производства, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс груза | Расстояние до участка |  | Стоимость 1 тонны перевозки от участка |  | Вес груза в тоннах | Площадь, га | Потери с 1 га, ц | Стоимость 1 ц, руб. | При существующем положении | При передаче участка |
|  |  | До усадьбы совхоза «Рассвет» | До усадьбы совхоза «Русь» | До усадьбы совхоза «Рассвет» | До усадьбы совхоза «Русь» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Транспортные расходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Перевозка грузов | I | 1,07 | 0,5 | 16,8 | 15 | 2124,5 |  |  |  | 38,19 | 15,93 |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 1,07 | 0,5 | 26,9 | 24,7 | 2,5 |  |  |  | 0,07 | 0,03 |
|  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Потери из-за не использования пастбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Потери из-за не использования отавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сенокосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Потери от снижения урожайности из-за удаленности участка: зерно |  |  |  |  |  |  | 20 | 1 | 300 | 6 |  |
| Итого затрат и потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,26 | 15,96 |
| Экономическая эффективность: всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,26 | 15,96 |
| на 1 га с.-х. угодий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,77 | 0,64 |

Из таблицы можно сделать вывод, что издержки производства в первом варианте при существующем положении (83,94 тыс. руб.) больше, чем при передаче участка (11,27 тыс. руб.); во втором варианте при передаче участка издержки больше (44,26 тыс. руб.), чем при существующем положении (15,96 тыс. руб.). Следовательно, первый вариант на много выгоднее, чем второй, т.к. во втором варианте издержки и потери при передаче земли только возрастают. Как видно, принятые меры по обмену участками полностью себя оправдывают т.к. стоимость издержек по выбранному варианту сократится на 72,76 тыс.руб.

Сведём всё, посчитанное ранее, в сводную таблицу 3.7 для определения экономической эффективности и найдем, сколько всего тысяч рублей приходится на 1 га пашни передаваемых участков.

Таблица 3.7

Сводная таблица определения экономической эффективности 
(по всем землеустраиваемым хозяйствам)*,  тыс. руб.

| № | Показатели | При существующем размещении | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |
| 1 | Транспортные издержки на перевозку (всего): | 75,78 | 11,47 |
|  | Из них: грузов | 75,18 | 11,27 |
|  | рабочих | 0,60 | 0,21 |
| 2 | Потери из-за не использования пастбищ | - | - |
| 3 | Потери из-за не использования отавы сенокосов и многолетних трав | - | - |
| 4 | Потери продукции из-за снижения продуктивности угодий | 8,76 | - |
| 5 | Оплата труда работников на заготовке сена | - | - |
| Итого: |  | 84,54 | 11,47 |
| Всего приходиться на 1 га площади передаваемых участков* |  | 2,32 | 0,31 |
| Вариант 2 |  |  |  |
| 1 | Транспортные издержки на перевозку (всего): | 38,57 | 16,68 |
|  | Из них: грузов | 38,26 | 15,96 |
|  | рабочих | 0,31 | 0,72 |
| 2 | Потери из-за не использования пастбищ | - | - |
| 4 | Потери продукции из-за снижения продуктивности угодий | 6 | - |
| 5 | Оплата труда работников на заготовке сена | - | - |
| Итого: |  | 44,57 | 26,3 |
| Всего приходиться на 1 га площади передаваемых участков* |  | 1,78 | 1,05 |

Из данных таблицы можно сделать вывод, что экономически эффективнее первый вариант, т.к. во втором варианте транспортные издержки на перевозку грузов и рабочих (по проекту) увеличиваются.

Посчитав значение приходящихся на 1 га площади издержек в тыс. руб.  видим, что в выбранном нами варианте сумма всех издержек при обмене участков уменьшается с 2,32 тыс. руб. до 0,31 тыс. руб.

Глава ḬV.Экономическая оценка трансформации и улучшения угодий

4.1. Общие положения

Примечание. В данном пункте рассмотреть основные задачи трансформации и улучшения угодий, принципы трансформации каждого вида сельхозугодий.

4.2. Экономическая эффективность мероприятий по трансформации и улучшению

Результаты трансформации и улучшения угодий отображаются в табл. 1.

В таблице показывается, под какие угодья будут использоваться те или иные площади и проводится их увязка по строкам и столбцам таблицы.

Экономическая эффективность мероприятий по трансформации и улучшению угодий определяется расчетным увеличением выхода валовой продукции, ростом чистого дохода. С этой целью составляется табл. 2. Расчет производится по видам трансформируемых или улучшаемых угодий.

В капитальные вложения на трансформацию и улучшение угодий входят затраты на осушение, орошение, культуртехнические мероприятия, распашку, внесение удобрений, залужение и т. д.

Прирост валовой продукцией чистого дохода определяется как разность этих величин после и до трансформации или улучшение угодий.

Таблица 5.1

Трансформация угодий

| № п/п | Виды угодий и категорий земель | Общая площадь на год зем-ва | Пашня | Мн. насаждения | Сенокосы |  |  | Пастбища |  |  |  | Всего с.-х. угодий | Приусадебных земель | Леса всего | Древесно-кустарниковых насаждений | Болота | Под водой | Под дорогами, прогонами | Под общественными дворами, улицами и площадями | Под общественными постройками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | улучшенные | естественные | всего | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКП | улучшенные | естественные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Пашня | 2050 | 1886 | 20,5 | – | – | – | – | – | – | – | 1906,5 | – | 61,5 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Залежь | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Многолетние насаждения | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Сенокосы всего | 30 | 21 | – | 9 | – | 9 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Пастбища всего | 820 | 246 | – | – | – | – | 574 | – | – | 574 | 820 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Приусадебных земель | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Леса всего | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Древесно-кустарниковых насаждений | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – |
| 10 | Болота | 30 | – | – | 15 | – | 15 | 7,5 | – | 7,5 | – | 22,5 | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – |
| 11 | Под водой | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – |
| 12 | Под дорогами, прогонами | 50 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 45 | – | – |
| 13 | Под общественными дворами | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
| 14 | Под общественными постройками | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| Итого земель |  | 3500 | 2183 | 0 | 24 | – | 24 | 581,5 | – | 7,5 | 574 | 2809 | 75 | 311,5 | 90 | 7,5 | 54 | 45 | 5 | 60 |

Срок окупаемости капитальных вложений на трансформацию и улучшению угодий определяется по формуле:

К

Т =  + 0,5 (n + 1), (1)

r 2- r1

где    Т  срок окупаемости капиталовложений, лет;

К  капитальные вложения на трансформацию и улучшение угодий, руб.;

r2, r1  чистый доход с площади, после и до трансформации и улучшения, руб.;

n  количество лет от начала проведения мероприятий по трансформации и улучшению угодий до получения планируемой продуктивности, лет.

Обоснование выбора участков для трансформации и улучшения угодий производится путем сравнения нескольких вариантов. В качестве основного принимается вариант, обеспечивающий максимальный выход валовой продукции и наибольший коэффициент эффективности капиталовложений (Е), определяемый из соотношений:

r 2 – r1

Е = - (2)

К

При расчете экономической эффективности улучшения кормовых угодий используется дополнительный показатель  чистый доход с площади пашни, освобождаемой от посева трав.

Таблица 2

Расчет экономической эффективности трансформации и улучшения угодий

| Виды угодий | Площадь | На 1 га |  |  |  |  | Со всей площади |  |  | Виды работ по трансформации и улучшению | Размеры кап. вложений, руб. |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ур-ть |  | стоим. прод., зерна или кормов | себестоимость продукции, руб. | чистый доход | стоимость продукции, руб. | чистый доход, руб. | дополнительный чистый доход |  | на 1 га | всего |  |
|  |  | ц/га | ц. корм. ед/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Залежь (используется под выпас) | 25 | 10 | 2 | 20 | - | 20 | 500 | 480 | - | распашка, внесение удобрений | 50 | 1250 |  |
| 2. Сенокосы естественные чистые | 21 | 40 | 5,16 | 51,6 | 20,6 | 31 | 1083,6 | 651 | - | распашка, разделка дернины, внес. удобрений | 50 | 1050 |  |
| 3. Пастбища естественные чистые | 246 | 140 | 4 | 40 | - | 40 | 520 | 9840 | - | глубок. вспашка, внесение удобрений | 50 | 12300 |  |
| 4. Под дорогами | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 80 | 400 |  |
| ИТОГО | 297 | - | - | - | - | - | 2103,6 | 10971 | - |  |  |  |  |
| После трансформации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пашня | 297 | 20 | - | 240 | 120 | 120 | 71280 | 35640 | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 24669 |  |  | 15000 | 1,6 |

15000

Т=  +0,5(1 + 1)=1,6

24699

Коэффициенты перевода в кормовые единицы для зеленой массы  0,20, сена  0,43. Закупочная цена 1ц зерна составляет = 12руб.,1ц корм. ед. 10 руб. Себестоимость продукции составляет 40% — 70% от ее стоимости.

Площадь освобождаемой пашни (Р) определяется по формуле:

∑(Y2 –Y1) ·P

ΔP =  (3),

Yтр

где    Y1, Y2 — урожайность кормовых угодий до и после улучшения (принять равным 20 ц к.ед./га), ц к. ед.;

Р  площадь улучшаемых угодий, га;

Yтр  урожайность трав по пашне, ц к. ед. (принять равным 8 ц к.ед./га)

ΔP = ((20-2)*25+(20-5,16)*21+(20-4)*246)/8=587,205 га

Расчет экономической эффективности доказывает целесообразность намечаемых трансформации и улучшения угодий.

Заключение

Список использованной литературы

Приложение 1

Министерство образования Саратовской области Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»

Допущена к защите

«_____» ______________ 201   г.

Зам.директора по УПР

______________ Мякишева Ж.А.

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПМ. 02 Проектирование, организация и  устройство территорий различного назначения

по Междисциплинарному курсу 02.02 «Разработка и анализ межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства»

Тема: «Экономическое обоснование и оценка эффективности землеустроительных решений»

Исполнитель___________________             ___________________

дата, подпись                           группа, Ф.И.О.

Руководитель __________________              преподаватель Зайчикова Н.А.

Защита «____» ___________ 201  г.

С оценкой __________________

Базарный Карабулак, 2020

Приложение  2

Абсолютные значения показателей по вариантам (заданиям)

| № показателей | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 3500 | 3435 | 3425 | 3415 | 3469 | 3546 |
| 1.1.2. | 2050 | 2040 | 2020 | 2010 | 2010 | 2040 |
| 1.1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | 25 | 23 | 26 | 26 | 30 | 45 |
| 1.1.5. | 30 | 31 | 31 | 31 | 38 | 40 |
| 1.1.6. | 820 | 850 | 850 | 850 | 870 | 870 |
| 1.1.7. | 2925 | 2944 | 2927 | 2917 | 2948 | 2995 |
| 1.2. | 75 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 1.3. | 250 | 223 | 223 | 223 | 240 | 270 |
| 1.4. | 90 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 1.5. | 30 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.6. | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.7. | 50 | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 |
| 1.8. | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 1.9. | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 1.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | 150 | 136 | 140 | 135 | 122 | 117 |
| 1.14. | 300 | 312 | 310 | 315 | 290 | 302 |
| 1.15. | 110 | 107 | 107 | 105 | 115 | 115 |
| 1.16. | 68,6 | 70 | 70 | 75 | 77 | 77 |
| 1.17. | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| 1.18. | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| 1.19. | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| 1.20. | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 1.21. | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 1.22. | 40 | 40 | 37 | 39 | 40 | 40 |
| 1.23. | 40 | 35 | 38 | 41 | 41 | 41 |
| 1.24. | 140 | 150 | 155 | 160 | 154 | 154 |
| 1.25. | 36 | 37 | 36 | 39 | 35 | 34 |
| 1.26. | 17 | 16 | 18 | 19 | 16 | 17 |
| 1.27. | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 |
| 1.28. | 25 | 24 | 25 | 26 | 23 | 23 |
| 1.29. | 12 | 11 | 10 | 13 | 9 | 10 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 2.2. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.3. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2.4. | 200 | 171 | 185 | 185 | 183 | 175 |
| 2.5. | 2100 | 2000 | 2050 | 2200 | 2142 | 2135 |
| 2.6. | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 2.7. | 450 | 443 | 455 | 443 | 440 | 430 |
| 2.8. | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 2.9. | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2.10. | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.11. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.12. | 20 | 17,4 | 19 | 18,5 | 17 | 18,6 |
| 2.13. | 220 | 213,7 | 215 | 240 | 250 | 225 |
| 2.14. | 37 | 35 | 39 | 35 | 34 | 36 |
| 2.15. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.16. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| 2.17. | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.18. | 14,1 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 14,5 | 12,4 |
| 2.19. | 8,2 | 6,2 | 8,1 | 7,6 | 9,5 | 8,4 |
| 2.20. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 2.21. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 2.22. | 12400 | 10000 | 11400 | 11400 | 10000 | 10000 |
| 2.23. | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 2.24. | 11 | 11,2 | 10,5 | 9,8 | 10,5 | 10,7 |
| 2.25. | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 |
| 2.26. | 27,5 | 28,1 | 26,4 | 25,8 | 27,4 | 26,8 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | 36,5 | 34,5 | 34 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| 3.1.2. | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | 80 | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 |
| 3.2.2. | 20 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 3.3. | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| 3.4. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 |
| 3.4.2. | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 |
| 3.5. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | 17,4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3.5.2. | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.2.2. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.3. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | 38 | 37 | 38 | 38 | 36 | 35 |
| 4.3.2. | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 |
| 4.4. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 4.4.2. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4.5. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | 22,1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.5.2. | 22,1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4.6. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.6.2. | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4.7. |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| 4.7.2. | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 |
| 5.1.2. | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 5.1.3. | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 5.1.4. | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

| № показателей | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 3528 | 3514 | 3526 | 3538 | 3550 | 3562 |
| 1.1.2. | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1.1.3. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1.1.5. | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 1.1.6. | 860 | 862 | 864 | 866 | 868 | 870 |
| 1.1.7. | 2981 | 2987 | 2993 | 2999 | 3005 | 3011 |
| 1.2. | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 1.3. | 260 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 |
| 1.4. | 40 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1.5. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.6. | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.7. | 55 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.8. | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.9. | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 1.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | 117 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 1.14. | 303 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 |
| 1.15. | 117 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 1.16. | 77 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 1.17. | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1.18. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.19. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.20. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.21. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.22. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.23. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 1.24. | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 1.25. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| 1.26. | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 1.27. | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 1.28. | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 1.29. | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 2.2. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2.3. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2.4. | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| 2.5. | 2135 | 2135 | 2140 | 2145 | 2150 | 2155 |
| 2.6. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.7. | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 2.8. | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 2.9. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2.10. | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 2.11. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.12. | 18,6 | 18,8 | 19 | 19,2 | 19,4 | 19,6 |
| 2.13. | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
| 2.14. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2.15. | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 2.16. | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.17. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.18. | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 2.19. | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 2.20. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 2.21. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 2.22. | 10000 | 12400 | 10000 | 11400 | 10000 | 12400 |
| 2.23. | 12 | 11 | 12 | 1 | 12 | 10 |
| 2.24. | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 2.25. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2.26. | 25,1 | 25,2 | 25,3 | 25,4 | 25,5 | 25,6 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | 34,6 | 34,6 | 34,7 | 34,8 | 34,9 | 34,9 |
| 3.1.2. | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |
| 3.2.2. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 3.3. | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| 3.4. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 3.4.2. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 3.5. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 3.5.2. | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.2.2. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.3. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| 4.3.2. | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 4.4. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| 4.4.2. | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4.5. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4.5.2. | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4.6. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.6.2. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4.7. |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | 3010 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 |
| 4.7.2. | 4020 | 4040 | 4060 | 4080 | 4100 | 4120 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 5.1.2. | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| 5.1.3. | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 5.1.4. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| № показателей | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 3574 | 3586 | 3598 | 3610 | 3622 | 3634 |
| 1.1.2. | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 |
| 1.1.3. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 1.1.5. | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 1.1.6. | 872 | 874 | 876 | 878 | 880 | 882 |
| 1.1.7. | 3017 | 3023 | 3029 | 3035 | 3041 | 3047 |
| 1.2. | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 1.3. | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 |
| 1.4. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1.5. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.6. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.7. | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 1.8. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.9. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 1.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
| 1.14. | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
| 1.15. | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 1.16. | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 |
| 1.17. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1.18. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.19. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.20. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.21. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.22. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.23. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 1.24. | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 1.25. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.26. | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1.27. | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.28. | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 1.29. | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2. | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 2.3. | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2.4. | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 |
| 2.5. | 2160 | 2165 | 2170 | 2175 | 2180 | 2185 |
| 2.6. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.7. | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 2.8. | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 2.9. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2.10. | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 2.11. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.12. | 19,8 | 20 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
| 2.13. | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| 2.14. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2.15. | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 2.16. | 1 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1 |
| 2.17. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.18. | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 2.19. | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 2.20. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 2.21. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 2.22. | 11400 | 10000 | 11000 | 10000 | 11000 | 10000 |
| 2.23. | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 2.24. | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 2.25. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2.26. | 25,7 | 25,8 | 25,9 | 26 | 26,1 | 26,2 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | 35,0 | 35,1 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | 35,3 |
| 3.1.2. | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 |
| 3.2.2. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 3.3. | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 3.4. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 3.4.2. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 3.5. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 3.5.2. | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.2.2. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.3. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 |
| 4.3.2. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4.4. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4.4.2. | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4.5. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4.5.2. | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 4.6. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.6.2. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4.7. |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | 3070 | 3080 | 3090 | 3100 | 3110 | 3120 |
| 4.7.2. | 4140 | 4160 | 4180 | 4200 | 4220 | 4240 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 5.1.2. | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |
| 5.1.3. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 5.1.4. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| № показателей | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | 19 | 20 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 3646 | 3658 | 3670 |  |  |  |
| 1.1.2. | 2053 | 2054 | 2055 |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | 52 | 53 | 54 |  |  |  |
| 1.1.5. | 64 | 66 | 68 |  |  |  |
| 1.1.6. | 884 | 886 | 888 |  |  |  |
| 1.1.7. | 3053 | 3059 | 3065 |  |  |  |
| 1.2. | 96 | 97 | 98 |  |  |  |
| 1.3. | 272 | 274 | 276 |  |  |  |
| 1.4. | 46 | 47 | 48 |  |  |  |
| 1.5. | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
| 1.6. | 22 | 23 | 24 |  |  |  |
| 1.7. | 59 | 60 | 61 |  |  |  |
| 1.8. | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 1.9. | 57 | 57 | 57 |  |  |  |
| 1.10. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.11. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.12. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.13. | 127 | 128 | 129 |  |  |  |
| 1.14. | 301 | 302 | 303 |  |  |  |
| 1.15. | 116 | 117 | 118 |  |  |  |
| 1.16. | 78 | 78 | 78 |  |  |  |
| 1.17. | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| 1.18. | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 1.19. | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 1.20. | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 1.21. | 9 | 9 | 9 |  |  |  |
| 1.22. | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 1.23. | 41 | 41 | 41 |  |  |  |
| 1.24. | 154 | 154 | 154 |  |  |  |
| 1.25. | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
| 1.26. | 19 | 20 | 20 |  |  |  |
| 1.27. | 14 | 15 | 15 |  |  |  |
| 1.28. | 26 | 27 | 27 |  |  |  |
| 1.29. | 13 | 14 | 14 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 2.2. | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 2.3. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 2.4. | 235 | 240 | 245 |  |  |  |
| 2.5. | 2190 | 2195 | 2200 |  |  |  |
| 2.6. | 7 | 7 | 7 |  |  |  |
| 2.7. | 430 | 430 | 430 |  |  |  |
| 2.8. | 0,81 | 0,81 | 0,81 |  |  |  |
| 2.9. | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |  |  |
| 2.10. | 9 | 8 | 8 |  |  |  |
| 2.11. | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 2.12. | 21 | 21,2 | 21,4 |  |  |  |
| 2.13. | 285 | 290 | 295 |  |  |  |
| 2.14. | 36 | 36 | 36 |  |  |  |
| 2.15. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 2.16. | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  |  |
| 2.17. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
| 2.18. | 12,4 | 12,4 | 12,4 |  |  |  |
| 2.19. | 8,4 | 8,4 | 8,4 |  |  |  |
| 2.20. | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |
| 2.21. | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  |
| 2.22. | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |
| 2.23. | 12 | 11 | 12 |  |  |  |
| 2.24. | 10,7 | 10,7 | 10,7 |  |  |  |
| 2.25. | 22 | 22 | 22 |  |  |  |
| 2.26. | 26,3 | 26,4 | 26,5 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | 35,4 | 35,5 | 35,6 |  |  |  |
| 3.1.2. | 29 | 29 | 29 |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | 57 | 56 | 55 |  |  |  |
| 3.2.2. | 43 | 44 | 45 |  |  |  |
| 3.3. | 33 | 34 | 34 |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | 32 | 32 | 32 |  |  |  |
| 3.4.2. | 33 | 33 | 33 |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | 14 | 14 | 13 |  |  |  |
| 3.5.2. | 214 | 216 | 218 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.1.2. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
| 4.2.2. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | 40 | 41 | 41 |  |  |  |
| 4.3.2. | 40 | 40 | 41 |  |  |  |
| 4.4. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | 83 | 83 | 83 |  |  |  |
| 4.4.2. | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 4.5. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | 25 | 25 | 25 |  |  |  |
| 4.5.2. | 27 | 27 | 27 |  |  |  |
| 4.6. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| 4.6.2. | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| 4.7. |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | 3130 | 3140 | 3150 |  |  |  |
| 4.7.2. | 4260 | 4280 | 4300 |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | 73 | 74 | 75 |  |  |  |
| 5.1.2. | 63 | 62 | 61 |  |  |  |
| 5.1.3. | 47 | 48 | 49 |  |  |  |
| 5.1.4. | 24 | 25 | 26 |  |  |  |

| Министерство образования Саратовской области Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» |  |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

студента (ки) _____________________________________________________

(Ф.И.О)

1) Тема: Экономическое обоснование и оценка эффективности землеустроительных решений

2) Исходные данные к курсовой работе:

– нормативно-правовая база;

– литературные источники;

– исходные данные об объекте недвижимости;

– удельные показатели кадастровой стоимости объектов недвижимости.

3) Индивидуальное задание: В теоретической части курсовой работы следует проявить знания экономики землеустройства. В практической (проектной) части определить  наиболее экономичные пути улучшения использования земли  и повышения эффективности территориального и внутрихозяйственного  землеустройства.

Вариант задания каждому студенту определяется преподавателем.

## Абсолютные значения по варианту №          (указать номер варианта)

| № показателей | Наименование показателей | Абсолютные значения по варианту |
| --- | --- | --- |
| 1. | Глава I. Установление черты сельских поселений |  |
| 1.1. | Земли с.-х. предприятия - всего, га |  |
| 1.1.2. | В том числе: пашни |  |
| 1.1.3. | многолетних насаждений |  |
| 1.1.4. | залежей |  |
| 1.1.5. | сенокосов |  |
| 1.1.6. | пастбищ |  |
| 1.1.7. | Итого с.-х. угодий |  |
| 1.2. | Приусадебных земель |  |
| 1.3. | Лесных площадей |  |
| 1.4. | Древесно-кустарниковых насаждений |  |
| 1.5. | Болот |  |
| 1.6. | под водой |  |
| 1.7. | под дорогами, прогонами |  |
| 1.8. | под общественными дворами, улицами и площадями |  |
| 1.9. | под общественными постройками |  |
| 1.10. | Посторонние землепользования в границах населенного пункта: земли промышленности, связи, транспорта и т.д. |  |
| 1.11. | земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного и др. назначения |  |
| 1.12. | ВСЕГО посторонних землепользований, га |  |
| 1.13. | Размеры населенного пункта: число дворов |  |
| 1.14. | число жителей |  |
| 1.15. | Поголовье скота, усл. гол |  |
| 1.16. | Площадь приусадебных участков, га |  |
| 1.17. | Размер личного подсобного хозяйства на перспективу, га |  |
| 1.18. | Ожидаемый рост размера населенного пункта на перспективу, %: в том числе населения |  |
| 1.19. | дворов |  |
| 1.20. | поголовья скота |  |
| 1.21. | Требуется на 1 усл. голову скота в год: сена |  |
| 1.22. | зеленого корма |  |
| 1.23. | Урожайность кормовых угодий, ц/га: сенокосов |  |
| 1.24. | пастбищ |  |
| 1.25. | Средний оценочный бал пашни |  |
| 1.26. | Средний оценочный бал сенокосов |  |
| 1.27. | Средний оценочный бал пастбищ |  |
| 1.28. | Средний оценочный бал с.-х. угодий |  |
| 1.29. | Средняя продуктивность сельскохозяйственных угодий, ц к.ед. |  |
| 2. | Глава II. Образование землепользования КФХ |  |
| 2.1. | Состав крестьянской семьи, чел. |  |
| 2.2. | в том числе трудоспособных, чел. |  |
| 2.3. | пенсионеров, чел. |  |
| 2.4. | Объемы производства продукции : зерно, ц |  |
| 2.5. | картофель, ц |  |
| 2.6. | откорм свиней, ц |  |
| 2.7. | молоко, ц |  |
| 2.8. | Затраты труда на произв. 1 ц продукции, чел.-ч.: зерно |  |
| 2.9. | картофель |  |
| 2.10. | молоко |  |
| 2.11. | свиньи |  |
| 2.12. | Урожайность с.-х. культур, ц/га: зерно (яровой ячмень) |  |
| 2.13. | картофель |  |
| 2.14. | Надой молока на 1 корову в год, ц |  |
| 2.15. | Привес на 1 голову молодняка КРС, ц |  |
| 2.16. | Привес свиней на откорме на 1 голову, ц |  |
| 2.17. | Затраты кормов на произв. 1 ц продукции, ц. к. ед.: молока |  |
| 2.18. | мяса КРС |  |
| 2.19. | мяса свиней |  |
| 2.20. | Годовой фонд рабочего времени членов крестьянского хозяйства, чел.-ч.: 1 трудоспособного |  |
| 2.21. | 1 пенсионера |  |
| 2.22. | в целом по хозяйству |  |
| 2.23. | Средняя продуктивность 1 га с.-х. угодий, ц. к.ед. |  |
| 2.24. | Среднерайонная норма бесплатной передачи с.-х. угодий в собственность граждан, га |  |
| 2.25. | Средний показатель качества с.-х. угодий, балл: по району |  |
| 2.26. | по хозяйству |  |
| 3 | Глава III. Упорядочение землепользований сельскохозяйственных предприятий, КФХ |  |
| 3.1. | Площадь участка, га |  |
| 3.1.1. | СХП " " |  |
| 3.1.2. | СХП " " |  |
| 3.2. | Распределение участка в СХП " " и СХП " " , % |  |
| 3.2.1. | зерновые |  |
| 3.2.2. | картофель |  |
| 3.3. | Нормативная стоимость 1 га земли, тыс. р. |  |
| 3.4. | Балл пашни |  |
| 3.4.1. | СХП " " |  |
| 3.4.2. | СХП " " |  |
| 3.5. | Урожайность в СХП " " и СХП " ", ц/га |  |
| 3.5.1. | зерновые |  |
| 3.5.2. | картофель |  |
| 4. | Глава IV. Технико-экономическая оценка образование землепользования несельскохозяйственного объекта |  |
| 4.1. | Размер промышленной площадки, га |  |
| 4.1.1. | Вариант №1 |  |
| 4.1.2. | Вариант №2 |  |
| 4.2. | Площадь площадки для размещения временной строительной базы, га |  |
| 4.2.1. | Вариант №1 |  |
| 4.2.2. | Вариант №2 |  |
| 4.3. | Балл кадастровой оценки участков |  |
| 4.3.1. | Вариант №1 |  |
| 4.3.2. | Вариант №2 |  |
| 4.4. | Основные параметры (переносимых) сносимых зданий и сооружений, кв. м |  |
| 4.4.1. | Вариант №1 |  |
| 4.4.2. | Вариант №2 |  |
| 4.5. | Средняя урожайность озимой пшеницы, ц/га |  |
| 4.5.1. | Вариант №1 |  |
| 4.5.2. | Вариант №2 |  |
| 4.6. | Среднее увеличение расстояния, км |  |
| 4.6.1. | Вариант №1 |  |
| 4.6.2. | Вариант №2 |  |
| 4.7. | Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. р./га |  |
| 4.7.1. | Вариант №1 |  |
| 4.7.2. | Вариант №2 |  |
| 5. | Глава V. Экономическая оценка трансформации и улучшения угодий (исходные данные по варианту в главе I. Установление черты сельских поселений) |  |
| 5.1. | Размер трансформации в пашню, % |  |
| 5.1.1. | Залежь |  |
| 5.1.2. | Сенокосы всего |  |
| 5.1.3. | Пастбища всего |  |
| 5.1.4. | Под дорогами, прогонами |  |

4) Сроки выполнения:

Дата выдачи задания «_____» ______________ 201_ г.

Дата выполнения курсовой работы «_____» ______________ 201_ г.

Задание принял(а)  к исполнению «____» _____________ 201_ г.

Студент (ка)  ______________           _________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Руководитель:  _______________          ____________

(подпись)                              (Ф.И.О.)