Уважаемые студенты!

Ознакомьтесь с лекцией и ответьте на контрольные вопросы. Выполненные работы присылайте на электронный адрес: bta.trud@mail.ru

Лекция №8 ДЕШИФРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ АЭРО-КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ И КОСМИЧЕСКИХ СЪЁМОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛАНОВ.

Основные вопросы:

- Задачи и содержание сельскохозяйственного дешифрирования.

- Требования к качеству результатов дешифрирования. Нормы генерализации. Технология дешифрирования.

- Контроль и приямка результатов дешифрирования.

Задачи и содержание сельскохозяйственного дешифрирования.

Важнейшей задачей, которую необходимо, в первую очередь, решать с помощью данных ДЗЗ в аграрном секторе экономики России является инвентаризация сельхозугодий и создание специальных тематических карт. Селькохозяйственные угодья, брошенные, засоренные, зарастающие (в т.ч. и лесной растительностью) земли хорошо дешифрируются по текстуре изображения. В наличии имеется большой массив архивных снимков, который может оказать существенную помощь. Если, взять, например, снимки Landsat 90-х гг. и провести их сравнение с современными, то несложно выявить земли, пришедшие в негодность и которые невозможно вернуть в оборот без громадных финансовых вложений.

Сельскохозяйственное картографирование с использованием данных ДЗЗ должно обеспечить составление карт 3-х уровней:

- карты административных районов;

- карты отдельных хозяйств;

- карты отдельных угодий (конкретных полей, пастбищ, сенокосов и т. д.)

Технология дешифрирования снимков для задач тематического картографирования с применением программного комплекса ENVI хорошо отработана специалистами компании «Совзонд», поэтому, создание специальных сельскохозяйственных карт, например, на регион средней полосы Европейской части России может занять не более 2 месяцев.

Следующая важная и безусловно перспективная область применения технологии ДЗЗ в аграрной сфере - мониторинг сельскохозяйственных культур.

Типичными задачами здесь являются:

- обеспечение текущего контроля за состоянием посевов сельскохозяйственных культур;

- раннее прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур;

- мониторинг темпов уборки урожая одновременно по территориям крупных регионов;

- определения емкости пастбищ различных типов и продуктивности сенокосов;

- и др.

Эти задачи решаются систематическими повторными съемками, которые обеспечивают наблюдение за динамикой развития сельскохозяйственных культур и прогнозирование урожайности. Используя при дешифрировании различия в спектральных яркостях растительности в течение вегетационного периода и индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) можно по тону изображения полей судить об их агротехническом состоянии и т. д.

Данные ДЗЗ для оперативного реагирования на ситуацию являются незаменимыми. Для этого они должны удовлетворять следующим условиям:

- возможность оперативного получения данных ДЗЗ и их обработки.

- высокое и сверхвысокое разрешение для повышения точности определения биофизических параметров растительного покрова.

- наличие мультиспектрального режима для возможности использования при дешифрировании различия в спектральной яркости.

- достаточно частая периодичность съемки.

Дешифровщик непременно должен знать конкретные (географические, геологические и др.) особенности территории и понимать природу самого дешифрируемого объекта. Результаты представляют в цифровой форме или оформляют их в виде дешифровочных схем, по которым затем составляют, уточняют, обновляют карты.

Современное автоматизированное дешифрирование предусматривает применение специальных фотограмметрических электронно-оптических приборов, компьютеров, программных и информационных средств. Автоматизация охватывает весь цикл работы, включая предварительную коррекцию снимков, выделение, распознавание и цифрование объектов, рисовку карт и их вывод на экран или на печатающее устройство.

Существуют и другие разновидности признаков, причем с развитием средств получения и обработки изображений их количество увеличивается. Разделение признаков целесообразно учитывать при их систематизации с целью создания банков признаков и формализации операций дешифрирования.

Требования к качеству результатов дешифрирования.

Нормы генерализации. Технология дешифрирования

Генерализация — обобщение географических изображений мелких масштабов относительно более крупных, осуществляемая в связи с назначением, тематикой, изученностью объекта или техническими условиями получения самого изображения.

Норма генерализации - это показатель, определяющий принятую степень отбора, среднее на единицу площади значение объектов, сохраняемых при генерализации. Нормы генерализации регулируют нагрузку карты.

Технология обновления на основе визуального дешифрирования должна обеспечивать следующую совокупность функций:

- экспорт/импорт цифровой картографической информации и цифровых изображений местности;

- дешифрирование космических фотоснимков с соблюдением оптимальных условий их обработки:

- подготовка исходных материалов для идентификации элементов местности на увеличенных позитивах (на пленке);

- оценка разрешения снимков до и после первичной обработки;

- определение прямых и косвенных дешифровочных признаков, а также использование фотообразов типовых элементов местности и справочных материалов;

- оценку точности, категории сложности и полноты содержания карт и снимков;

- оцифровку космических снимков и результатов дешифрирования;

- трансформирование (ортотрансформирование) цифровых космических снимков;

- подготовку статистических и иных характеристик информационных признаков элементов местности;

- редактирование элементов содержания цифровой карты по результатам дешифрирования снимков;

- формирование обновленной цифровой топографической карты;

- оформление цифровой топографической или тематической карты для пользователя совместно со снимком - создание композитной цифровой фототопографической карты.

Для получения аэроснимков с наилучшими для данного вида дешифрирования (аэроснимков) информационными возможностями определяющее значение имеют учёт при аэрофотографировании природных условий (облика ландшафтов, освещённости местности), размерности и отражательной способности объектов, выбор масштаба, технических средств (тип аэроплёнки и аэрофотоаппарата) и режимов аэросъёмки (лётносъёмочные и фотолабораторные работы).

Требования к точности дешифрирования:

- Наиболее высокая точность необходима при определении границ землепользовании и капитальных сооружений. Погрешность во взаимном положении близлежащих контурных точек таких объектов не должна превышать 0,4 мм в масштабе кадастрового плана, а погрешность положения относительно пунктов съемочного геодезического обоснования не должна быть более 0,3 мм.

- Погрешность опознавания и вычерчивания границ контуров и объектов, которые отчетливо изобразились на аэрофотоснимке, относительно видимой фотолинии не должна превышать 0,2 мм.

- Расхождения между двумя определениями границ контуров и объектов, имеющих в натуре отчетливые границы, но не изобразившиеся на аэрофотоснимке, не должны быть более 0,3 мм.

- Погрешность установления границы контуров, не имеющих в натуре отчетливых границ (сенокос, пастбище и др.), не должна превышать

- мм.

- При дешифрировании криволинейных границ разрешается их «спрямление» в том случае, если длина перпендикуляра, опущенного из точки, расположенной между двух других точек, на линию, соединяющую эти две точки, не превышает 0,5 мм.

- Выступы капитальных сооружений отображают в том случае, если они более 0,5 мм в масштабе кадастрового плана.

- Контуры с неопределенными (размытыми) границами (кустарник, редкий лес, камыши и др.) дешифрируют приблизительно.

- Объекты местности (кроме капитальных сооружений), имеющие площадь менее 20 мм2 в масштабе плана, не дешифрируют.

- Линейные объекты, если их ширина выражается в масштабе кадастрового плана, дешифрируют по факту использования с учетом насыпи, выемки, водоотводной канавы, полосы отвода и т.д. Кроме этого обязательно указывают все необходимые пояснительные надписи. Если ширина линейного объекта не выражается в масштабе кадастрового плана, то этот объект отображают в соответствии с «условными знаками» с обязательным указанием ширины и других необходимых характеристик.

- Требования к точности более подробно изложены в «Инструкции по дешифрированию аэрофотоснимков и фотопланов в масштабах 1:10000-1:25000 для целей землеустройства, государственного учета земель и земельного кадастра» (Москва, 1978 г.) и «Инструкции по топографическим съемкам в масштабах 1:5 000-1:500» (Москва, 1982 г.).

- Всю информацию, полученную в процессе дешифрирования, отображают на увеличенном аэрофотоснимке соответствующими условными знаками и пояснительными надписями. При выполнении работ по кадастровому картографированию и геодезической привязке аэрофотоснимков обязательно ведут «Журнал полевого дешифрирования» в соответствии с требованием «Инструкции по топографическим съемкам масштабов 1:500-1:5000, приложение № 5». Все полевые материалы подлежат заверению подписью и печатью представителей администрации городского (районного) земельного комитета и других уполномоченных и заинтересованных лиц и организаций.

- После завершения полевых работ по кадастровому дешифрированию и геодезической привязке аэрофотоснимков выполняют полевой контроль и приемку материалов полевых работ. Полевой приемке и контролю подлежит не менее 15 % от всего объема работ.

Контроль и приямка результатов дешифрирования

- Настоящая инструкция устанавливает порядок

- технического контроля инженерно-геодезических и топографических работ в полевых и других производственных подразделениях института инспектирующими лицами или руководителями этих подразделений;

- технической приемки завершенных работ и материалов от исполнителей и производственных подразделений руководителями работ, ответственными лицами или техническими комиссиями;

- контрольного обследования производственных подразделений представителями производственных или технического отделов института и его филиалов.

- Технический контроль и приемка топографо-геодезических работ имеет целью:

- обеспечение проектов сооружений качественными топографо-геоде- зическими материалами в соответствии с техническим заданием или программой работ и в установленные сроки;

- улучшение организации производства топографо-геодезических работ, рациональную расстановку инженерно-технических кадров, эффективное использование имеющегося оборудования и инструментов и успешное выполнение производственных планов;

- повышение качества работ на всех стадиях производства и своевременное предупреждение брака в работе;

- определение степени готовности продукции для последующей обработки или окончательного выпуска.

- Контроль производится техническим персоналом и средствами обследуемого Подразделения при участии и под наблюдением инспектирующего лица или непосредственно инспектирующим лицом.

- Инспектирующие лица независимы в даваемой ими оценке контролируемой или принимаемой работы и несут ответственность за результаты проверок и за оценку качества принятых работ.

- Контроль и приемка исполненных работ производится в соответствии с примерной программой, приложенной к настоящей инструкции. Формы актов контроля и приемки по различным видам должны отражать специфику выполненных работ.

1.6. Выпуск рабочих копий съемочных планшетов и других материалов для передачи заказчику или для проектирования производится только после технической приемки этих работ от исполнителей.

- Контроль полевых работ

  - Технический контроль полевых топографо-геодезических работ должен производиться систематически на протяжении всего периода изысканий на объекте и охватывать весь процесс работ в стадии его организации, производства и завершения.

  - Инспектирующие лица при производстве контрольных проверок и обследований руководствуются общеобязательными техническими инструкциями и наставлениями по производству топографо-геодезических работ, инструкцией о государственном геодезическом надзоре, а также ведомственными инструкциями и указаниями Госстроя СССР и Министерства транспортного строительства.

  - Контроль работ должен сопровождаться инструктажами, в необходимых случаях, показом правильных приемов работ, проверок состояния инструментов, записи наблюдений, оформления полевых журналов и ведомостей вычислений.

  - Работа каждого исполнителя, отряда, партии или экспедиции контролируется по всем видам инженерно-геодезических изысканий:

а)	начальником партии, старшим инженером партии или начальником отряда не реже одного раза в месяц;

б)	главным /старшим/ геодезистом или главным инженером экспедиции - не реже двух раз в полевой сезон.

Работа каждой партии или отряда контролируется главным инженером или главным геодезистом экспедиции по завершению отдельных этапов работ, но не реже одного раза в квартал. План-график проверок на предстоящий год утверждается начальником отдела.

На небольших объектах с продолжительностью работ менее месяца полевой контроль может совмещаться с технической приемкой завершенных работ.

  - В полевые журналы, ведомости вычислений и в «Книгу указаний и предложений контролирующих лиц», которая должна быть в каждом отряде или партии, заносятся:

время и способ проверки, результаты контроля, состояние журналов и записей в них, состояние инструментов, планшетов и других камеральных материалов, а также указание по устранению обнаруженных недостатков, рекомендации по производству работ и другие записи.

  - При составлении акта проверки руководствуются примерной программой технического контроля полевых геодезических работ, приведенной в приложении 1 к настоящей инструкции и формой акта по приложению 4.

Акт проверки составляется в двух экземплярах:

Экземпляр № 1 - для контролирующей Службы дородного отдела института /филиала/; Экземпляр № 2 - для контролируемого подразделения.

При контроле работ, зарегистрированных в органах госгеонадзора составляется третий экземпляр акта, направляемый в соответствующую территориальную инспекцию госгеоднадзора.

  - В необходимых случаях для контроля работ могут привлекаться квалифицированные исполнители полевых и камеральных подразделений.

  - При контроле работ устанавливается:

а)	заданный план работ в физических объемах и сметной стоимости, выполнение плана на момент обследования, соответствие выполненных работ техническому заданию и установленному графику, наличие программы или технического проекта работ;

б)	наличие разрешений на право производства работ и соответствие объемов, содержания, назначения и места выполненных работ выданному разрешению;

в)	правильность организации работ и применяемой методики, внедрение новой техники;

г)	соблюдение технических допусков и качество выполненных работ;

д)	правильность оформления полевой документации и камеральных материалов;

е)	состояние и хранение геодезических инструментов;

ж)	обеспеченность кадрами, помещениями, транспортом, материалами и оборудованием;

з)	выполнение указаний предыдущих инспекций.

  - Контроль работ, как правило, должен включать полевую проверку отдельных видов выполненных работ. Полевая проверка может не выполняться в том случае, если данные измерений содержат исчерпывающий внутренний контроль или могут быть проконтролированы последующими действиями, предусмотренными технологической схемой работ.

Полевая проверка топографических съемок производится во всех случаях.

  - При контроле экспедиций, партий и отрядов полевая проверка выполняется в выборочном порядке по усмотрению инспектирующих лиц. Проверкой устанавливается точность исполняемых работ и их соответствие техническим требованиям.

Закрепленные на долговременную сохранность знаки осматриваются, а в отдельных случаях вскрываются с целью проверки соблюдения технических требований при их закладке.

Акты контрольных проверок должны содержать выводы и предложения, в которых указываются необходимые мероприятия по устранению обнаруженных недостатков.

  - Состояние учета, хранения и использования инженерно-геодезических, картографических и аэрофотосъемочных материалов освещается в необходимых случаях в специальных актах.

  - Все указания инспектирующих лиц и особенно об исправлении обнаруженных в работе недостатков и об устранении брака являются обязательными для всех контролируемых подразделений.

  - Руководство проверяемого подразделения имеет право опротестовать выводы и предложения инспектирующих лиц, изложив свое особое мнение при подписании акта. В этом случае предложения акта становятся обязательными лишь после утверждения его вышестоящей инстанцией.

Контрольные вопросы

- Что является важнейшей задачей, которую необходимо решать с помощью данных ДЗЗ?

- Какой применяется программный комплекс в технологии дешифрирования снимков для задач тематического картографирования?

- Каким условиям должны удовлетворять данные ДЗЗ для оперативного реагирования на ситуацию ?

- Дайте определение Генерализации.

- Дайте определение Норме генерализации.