Контрольно-измерительный материал для проведения экспертизы качества

подготовки обучающихся в учреждениях СПО.

Профессиональная образовательная программа «Механизация сельского хозяйства»

Дисциплина: «Механизация животноводства»

Курс: 4

Профессиональная образовательная программа «Механизация сельского хозяйства»

Дисциплина: «Механизация животноводства»

Курс: 4

Вариант 1.

| № п/п | Наименование вопроса | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назовите, чем регулируется степень измельчения зерна в дробилке ДБ- 5,0? | а) заменой решет; б) частотой вращения молоткового барабана; в) зазором между декой и молотками; |
| 2 | Назовите какой тип измельчающего рабочего органа используется в измельчителе РСС - 6,0: | а) молоток; б) нож; в) штифт. |
| 3 | Назовите, какие машины предназначены для мойки и измельчения корнеплодов? | а) ИКМ – Ф -10; ИСК- 5,0 М. б) ОГМ-0,8Б; ЗПК -4,0; в) ИСК-3,0 А; ТК-5,0 Б; |
| 4 | Назовите кормораздатчики, относящиеся к классу «стационарные» ? | а) АРС- 10; РМК – 1,7; б) КТУ – 10А; ТВК – 80Б; в) КЛО- 75; КЛК – 75; |
| 5 | Назовите навозоуборочные транспортеры, работающие по круговому принципу действия | а) КОШ –Ф -100; б) ТСН – 160; в) УС – 250; |
| 6 | Назовите, для чего предназначен пульсатор доильного аппарата. | а) для преобразования постоянного по величине вакуума в переменный; б) для поддерживания постоянного вакуума в доильных станках; в) для поддержания постоянного вакуума в коллекторе доильного аппарата; |
| 7 | Назовите, для чего предназначена операция пастеризация молока. | а) для уничтожения микроорганизмов в молоке; б) для длительного хранения молока; в) для улучшения вкусовых качеств молока. |
| 8 | Назовите состав раствора для купки овец. | а) вода и моющие средства; б) вода и креолино- гексахлориновый концентрат; в) вода и лечебный средства. |
| 9 | На каких фермах применяют безбашенную систему водоснабжения? | - комплексах - больших фермах - малых фермах с надежным электроснабжением |
| 10 | Натяжение горизонтальной цепи навозоуборочного транспортера ТСН-160 регулируется: | - Грузом массой 100-120 кг на кронштейне - изменением длины цепи - перемещением приводной станции |
| 11 | Рекомендуемая искусственная освещенность животноводческого помещения для коровника, Вт/ м2: | а) 2,5 б) 3,0 в) 4,5 |
| 12 | Какая сборочная единица не входит в КДУ-2? | а). дробильная камера б). циклон в). моечная ванна |
| 13 | Агрегат ОЦК-4 предназначен для приготовления: | а. рассыпных комбикормов б. рассыпных и гранулированных комбикормов в. гранулированных комбикормов |
| 14 | Установленная мощность электропривода ИГК-30Б, кВт | а. 15 б. 30 в. 35 |
| 15 | Настройка агрегата «Волгарь-5» на заданную степень измельчения осуществляется изменением: | - числа ножей в аппарате первичного резания - количества подаваемого корма на подающий транспортер - скорости подающего транспортера |

Профессиональная образовательная программа «Механизация сельского хозяйства»

Дисциплина: «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины»

Курс: 4

Вариант 2.

| № п/п | Наименование вопроса | Варианты ответов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для поения животных наилучшим санитарным показателям отвечают: | а). атмосферные воды (дождевая, снеговая) б) поверхностные воды (реки, озера, пруды) в) артезианская вода |  |
|  | Назовите, величину требуемого тонкого помола при дроблении зерна. | а) до 2мм; б)0,2…1,0 мм; в) 1,0... 1,5 мм. |  |
|  | Назовите, какой тип измельчающего рабочего органа используется в измельчителе грубых кормов ИГК -30 | а) молоток; б) нож; в) штифт; |  |
|  | Чем регулируется степень измельчения зерна в дробилке КДУ- 2,0? | а) заменой решет; б) частотой вращения молоткового барабана; в) зазором между декой и молотками; |  |
|  | Чем регулируется крупность измельчения корнеплодов на ИКМ – Ф- 10? | а) вертикальным шнеком и предохранительным клапаном; б) частотой вращения дисков и съемной декой. в) направляющим козырьком противорежущий гребенкой; |  |
|  | Назовите кормораздатчики, относящиеся к классу « Мобильные»? | а) РК-50;КТУ- 10 А;ТВК – 80Б; б) РММ-Ф- 5;РСП-10 А;КТУ–10 А; в) КЛК -75; РКУ – 200; РСП- 10А; |  |
|  | Назовите навозоуборочные транспортеры, работающие по возвратно- поступательному принципу действия. | а) ТСН – 160 Б; КОШ- Ф-100; б) ПЭ- 0,8; НПК-30 в) ТС-1; УС- 250; |  |
|  | ## Назовите, какие доильные установки применяются при привязном содержании кормов. | а) ДАС – 2Б; УДА – 8 А; б) АД – 100Б; АДМ – 8А; в) УДС – 3А; УДА – 16 А; |  |
|  | Назовите, для чего предназначен вакуум – регулятор доильной установки. | а) создания разрежения в вакуумной магистрали; б) поддержания вакуума в заданных пределах; в) выравнивание вакуума в камерах пульсатора; |  |
|  | Назовите, какие факторы влияют на эффективность работы сепараторов сливкоотделителей. | а) порода коров и их удой; б) прозрачность сепарируемой жидкости; в) разность плотности плазмы ρ п и жира ρ ж ; |  |
|  | Снабжение водой крупной фермы (комплекса) обеспечивается из: | - шахтного колодца - трубчатого колодца (скважины) - системы из нескольких скважин |  |
|  | Укажите необходимую ширину проходов в помещениях при использовании установки ЛСД – 3М? | - не менее 1,5 - не менее 2,8 - не менее 2,0 |  |
|  | Как расшифровать КДУ? | - кормо-дробилка универсальная - кормо-дробильная установка - кормо-дробильное устройство |  |
| 14. | Преимущества объемных дозаторов по отношению к весовым следующие: | - высокая точность дозирования - возможность работы в порционном или непрерывном режимах - возможность дозирования различных по составу и консистенции кормов |  |
| 15. | Какая сборочная единица не входит в состав КТУ-10А | - тормозное устройство - электрооборудование - шнек |  |

Профессиональная образовательная программа «Механизация сельского хозяйства»

Дисциплина: «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины»

Курс: 4

Вариант 3.

| № п/п | Наименование вопроса | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назовите какой тип измельчающего рабочего органа используется в измельчителе РСС - 6,0: | а) молоток; б) нож; в) штифт. |
| 2. | Назовите какое устройство используется для измельчения скорости продольного транспортера кормораздатчика КТУ – 10 А? | а) вариатор; б) храповой механизм; в) редуктор; |
| 3. | Чем регулируется подача зерна в дробильную камеру дробилки КДУ – 2,0? | а) загрузочным шнеком; б) объемным дозатором; в) ручной заслонкой; |
| 4. | Назовите какой тип моющего рабочего органа имеет ИКМ – Ф- 10? | а) шнековый; б) барабанный; в) дисковый. |
| 5. | Назовите кормораздатчики, относящиеся к классу «рельсового транспортера»? | а) РС – 5 А; КС- 1.5; б) ТВК- 80 Б; РК- 50; в) РММ – Ф – 6; КЭС – 1,7; |
| 6. | Назовите, какие доильные установки применяются при безпривязном содержании коров. | а) АДМ – 8А; АД -100 Б; б) УДА – 8А; АДМ- 8 А в) УДТ – 6А; УДА – 16 А. |
| 7. | Назовите, до какой температуры необходимо охладить молоко летом. | а) – 2 …0º С; б) 2…4°С в) 8… 10°С. |
| 8. | Назовите, самый простой способ получения сливок из молока. | а) нагрев молока до температуры 45ºС; б) пропускание молока через фильтрующие устройства; в) явление естественного отстоя молока. |
| 9. | Назовите существенные преимущества стригальной машинки МСУ – 200 относительно МСО – 77 Б? | а) работа на электробезопасном напряжении 36 В; б) не имеет гибкого приводного вала ограниченной длины; в) все перечисленные выше преимущества существенны. |
| 10. | Назовите навозоуборочные транспортеры, используемые при без привязном боксовом содержании КРС. | а) КОШ – Ф -100; б) ТСН – 3,0 Б; в) УС – Ф – 170 А. |
| 11. | Назовите, марку доильной установки для доения коров на пастбищах | а) АД- 100; б) АДМ – 8А; в) УДС – 3 А. |
| 12. | Обеззараживание воды достигается применением: | - песчаных фильтров - хлорированием - отстаиванием |
| 13. | Назовите оптимальную величину относительной влажности для животноводческих помещений? | а) менее 20 %; б) 20…30%; в) 50…60%. |
| 14. | Какая сборочная единица не входит в состав КТУ-10А | а. шнек б. тормозное устройство в. электрооборудование |
| 15. | Назовите, какой тип измельчающего рабочего органа используется в измельчителе грубых кормов ИГК -30 | а) молоток; б) нож; в) штифт; |

Профессиональная образовательная программа «Механизация сельского хозяйства»

Дисциплина: «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины»

Курс: 4

Вариант 4.

| № п/п | Наименование вопроса | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для поения животных наилучшим санитарным показателям отвечают: | а). атмосферные воды (дождевая, снеговая) б) поверхностные воды (реки, озера, пруды) в) артезианская вода |
| 2. | Чем регулируется подача зерна в дробильную камеру дробилки ДБ- 5,0? | а) автоматической заслонкой; б) загрузочным шнеком; в) объемным дозатором; |
| 3. | Назовите, каким образом регулируется длина резки у измельчителя РСС- 6,0. | а) частотой вращения ротора; б) скоростью продольного транспортера; в) скоростью поперечного транспортера; |
| 4. | Назовите, величину допускаемой остаточной загрязненности корнеклубнеплодов после мойки. | а) до 1,0 %; б) 2,0 … 3,0 %; в) 3,0 …5,0 % ; |
| 5. | Чем регулируется норма выдачи корма у кормораздатчика КТУ – 10 А; | а) скоростью продольного транспортера и скоростью трактора; б) скоростью трактора и высотой слоя корма на выгрузном транспортере; в) частотой вращения битеров и скорость трактора; |
| 6. | Назовите, навозоуборочные транспортеры, используемые при беспривязном содержании КРС на глубокой подстилке. | а) ПЭ- 0,8; НПК – 30; б) ПБ – 35; БН – 1; в) УС – 250; ТСН- 160; |
| 7. | Назовите устройство для откачки жидкого навоза из навозосборников. | а) ИЖН – 200; б) НШ – 50; в) РЖТ-8 |
| 8. | Назовите число пульсаций в минуту у доильного аппарата « Майга». | а) 25…25; б) 45…50; в) 60…80; |
| 9. | Назовите, чем регулируется жирность сливок в сепараторе- сливкоотделителе. | а) регулирующие винтом; б) частотой вращения барабана – сепаратора; в) количеством и зазором тарелок барабана – сепаратора; |
| 10. | Назовите основное отличие стригальной машины МСУ – 200 от МСО – 77 Б | а) шириной захвата режущего аппарата; б) устройством нажимного механизма; в) встроенным высокочастотным электродвигателем; |
| 11. | Назовите, для чего предназначена операция охлаждения молока. | а) для замедления жизнедеятельности микроорганизмов в молоке. б) для длительного хранения молока; в) для улучшения вкусовых качеств молока; |
| 12. | На каких фермах применяют безбашенную систему водоснабжения? | - комплексах - больших фермах - малых фермах с надежным электроснабжением |
| 13. | Натяжение горизонтальной цепи навозоуборочного транспортера ТСН-160 регулируется: | - Грузом массой 100-120 кг на кронштейне - изменением длины цепи - перемещением приводной станции |
| 14. | Назовите, чем оценивается искусственное освещение для животноводческих помещений? | а) световым коэффициентом; б) высотой подвески лампы; в) удельной мощностью ламп; напряжением в электрической сети. |
| 15. | Назовите оптимальную величину относительной влажности для животноводческих помещений? | а) 20…30%; б) 50…60%. в) 65 -80 % |

Профессиональная образовательная программа «Механизация сельского хозяйства»

Дисциплина: «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины»

Курс: 4

Вариант 5.

| № п/п | Наименование вопроса | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назовите величину требуемого среднего помола при дроблении зерна. | а) до 1, 0 мм; б) 1,0 …1,8 мм; в)1,8 ….3,0 мм; |
| 2. | Чем регулируется зазор между ножами измельчающего барабана и противорежущей пластинкой дробилки КДУ – 2,0? | а) с помощью регулирующих винтов каждого ножа; б) с помощью противорежущей пластины; в) с помощью регулирующих винтов измельчающего барабана; |
| 3. | Чем регулируется длина реки грубых кормов в измельчителе РСС- 6,0 ? | а) скоростью вращения диска с ножами; б) количеством ножей и скоростью подающего транспортера. в) усилением прижатия питающих вальцов. |
| 4. | Назовите, какой тип измельчающего устройства установлен на ИКМ – Ф – 10. | а) штифтовый; б) ножевой; в) молотковый; |
| 5. | Назовите, процент возрастания потерь кормов при использовании кормораздатчиков. | а) не более ± 1,0 %; б) до ± 5 %; в) свыше ± 5%; |
| 6. | Назовите навозоуборочные транспортеры, используемые при привязном содержании КРС. | а) ТСН- 160; ТСН- 3Б; б) НЖН – 200 А; ГБН – 100; в) НПК – 30; НШ – 50; |
| 7. | Назовите устройство для погрузки массы из навозосборника в транспортные средства: | а) – УС- 10; б) – ТСН – 3Б; в) - НПК – 30; |
| 8. | Назовите оптимальное число пульсаций в минуту у доильного аппарата « Импульс» | а) 25…45; б) 45…50; в) 60…80; |
| 9. | Назовите до какой температуры необходимо охладить молоко зимой. | а) до 4ºС; б) до 6ºС; в) до 8º С; |
| 10. | Для чего служит эксцентриковый механизм стригальной машинки МСО – 77 Б. | а) для увеличения крутящего момента привода машинки; б) для увеличения числа двойных ходов машинки; в) для преобразования вращательного движения от привода в колебательное движение ножа; |
| 11. | Назовите, для чего служит устройство ТА – 1 стригального пункта КТО – 24. | а) для очистки режущей пары стригальных машинок; б) для доводки ножей и гребенок стригальных машинок; в) для заточки ножей и гребенок стригальных машинок. |
| 12. | Назовите кормораздатчики, относящиеся к классу «стационарные» ? | а) АРС- 10; РМК – 1,7; б) КТУ – 10А; ТВК – 80Б; в) КЛО- 75; КЛК – 75; |
| 13. | Назовите навозоуборочные транспортеры, работающие по круговому принципу действия | а) КОШ –Ф -100; б) ТСН – 160; в) УС – 250; |
| 14. | Укажите необходимую ширину проходов в помещениях при использовании КТУ-10А? | - не менее 1,5 - не менее 2,8 - не менее 2,0 |
| 15. | Снабжение водой крупной фермы (комплекса) обеспечивается из: | - шахтного колодца - трубчатого колодца (скважины) - системы из нескольких скважин |